钳工车间西侧场地修整项目用户需求书

一、项目名称：学校钳工车间西侧场地修整项目。

二、项目预算：136282.26元。

三、响应供应商要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定。

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

（上述第1项内容需提交有效的营业执照或事业法人登记证或身份证等相关证明副本复印件；第2-5项需提供承诺函，格式自拟。）

2.服务区域为韶关市的省直单位装修工程定点供应商。{提供广东省电子化采购执行平台<http://210.76.73.185//>-供应商库-定点采购供应商库-装修工程--建筑与装饰工程-服务区域韶关的查询结果（最终以评审小组于评审日当天在广东省电子化采购执行平台<http://210.76.73.185/>的查询结果为准）}。

★报价人需确保提交的证明资料真实有效，对报价人提供虚假材料的，其报价作废标处理，并按有关规定追究责任。

四、定标原则：经评审的合理低价中标法。

五、报价人要求：法定代表人或代理人必须到现场参与询价，代理人必须拥有法定代表人的授权委托书，否则不予受理。

六、报价方式：对项目总价和项目单价进行报价，报价超过控制价为无效报价。投标单价包含完成项目所需的人工费、材料费、机械费、各种规费、措施费、安全文明施工费税金及不可预见费用，其中安全文明施工费不得低于国家规定。

七、项目要求：

1.施工范围：场地清表、平整。

2.质量要求：达到合格。

3.项目开工条件：合同签订后，中标单位须向学院办理开工申请、技术交底和签订施工安全协议。

4.工期：30天。

八、质保期：1个月，以竣工验收之日起计算质保期。

九、承包方式：固定单价。

十、付款方式：项目完成竣工验收后提供工程发票，支付结算价的95%。

十一、质保金：结算价的5%作为质量保证金。保质期满验收合格无息退还。

十二、验收方式：项目完成后，乙方提交验收申请，甲方组织现场验收。

十三、结算方式：项目完成后，办理现场签证；结算价=签证工程量×中标单价。

十四、工程量清单

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：学校钳工车间西侧场地修整项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 050101001001 | 砍伐乔木 | 1.名称：乔木 2.胸径：30cm内 3.外运：3km 4.挖除乔木树兜 | 株 |  | 20 |  |  |  |
| 2 | 050101001002 | 砍伐乔木 | 1.名称：乔木 2.胸径：50cm-60cm 3.外运：3km 4.挖除乔木树兜 | 株 |  | 3 |  |  |  |
| 3 | 050101003001 | 砍挖灌木丛及根 | - 砍挖绿篱露地花卉(高度cm) 150以内 2.清除长年累积生长的杂草、灌木群 3、外运3km，自行处理 | m2 |  | 5000 |  |  |  |
| 4 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 1.路床碾压检验 2.工序：挖高填低、推土机整平、找平、碾压、检验、人工配合处理机械碾压不到之处 | m2 |  | 5000 |  |  |  |
| 5 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.挖掘机挖土方，人工辅助 2.铲运机铲运土方 运距200m内 三类土 3.高差：2M内 | m3 |  | 2000 |  |  |  |
| 6 | 041109006001 | 绿色工地抑尘盖土网 | 1.聚乙烯材质绿色防尘网 铺设 2.规格：孔径小于3cm X 3cm；丝径不小于3mm。 | m2 |  | 5000 |  |  |  |
| 7 | 041108002001 | 施工测量 | 1.根据已知坐标进行测量定位。 | 点 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |