网络综合实验室设备升级项目公开询价用户需求书

一、投标人资格：

# 1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目不接受联合体投标。

3、所投SDN设备、安全网关设备、路由器应具有3C认证证书。（提供证书复印件或中国质量认证中心的证书查询结果打印件。）

二、采购项目技术规格、参数及要求：

# I、采购项目需求一览表：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络综合实验室设备升级项目 | 1 | 项 | 94740 |
| 预算总金额 |  |  |  | 94740 |

注： 1）投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效；

2）开标时投标报价超过预算金额为无效投标；

3）带★号的参数为不可负偏离参数，如有负偏离，将导致投标无效。带▲号的参数为重要技术参数，如有负偏离，将导致严重扣分；其他招标参数要求满足或相当于本次招标的需求；

4）以下若有提到具体品牌、型号、产地等图片及内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性；

5) 本项目不允许进口设备参与投标。

II、采购项目技术规格、参数及要求：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # SDN设备 | # 1．塔式 # 2．满配≤33.1kg # 3．W(宽)220mm；H(高)435mm；D(深)610mm # 4．▲支持2颗Intel® 志强®处理器Skylake/Cascadelake系列，最高支持功率150W； # 5、Intel®C621专用芯片组 # 6．16个内存插槽，最高支持DDR4-2933内存，最大内存容量1TB，支持高级内存纠错，内存镜像，内存热备等高级功能，本次配置16GRDIMM DDR4 内存*2；内存类型：支持RDIMM，LRDIMM；内存容量：RDIMM：32Gb， LRDIMM：64Gb # 7．最大支持硬盘数： # 最多4块3.5寸SATA硬盘（非热插拔），或最多16块2.5寸SAS硬盘或者SATA SSD硬盘（热插拔），配置1块960G SSD 2.5 (INTEL)和1块2TB SATA 3.5（企业级） # 8．单个硬盘容量： # 1. 2.5" SAS 最大支持2.4TB # 2. 3.5" SATA 最大支持8TB # 3. SATA SSD 最大支持3.84TB。 # 9．配置1块SAS 高性能RAID卡， # 可选拓展支持RAID 0/1/5/6/10/50/60的、具有缓存功能的高性能SAS RAID控制器，并可拓展缓存保护电池、电容。 # 10．前置：2个USB 3.0接口，可选支持音频输入/输出（耳机&Mic） # 后置：2个USB 3.0接口，1个标准VGA接口，2个RJ45网络接口，1个独立管理网口，1个串口 # 内置：2个USB 3.0接口 # 11．6个PCIE 3.0插槽，其中3个PCIE x16插槽+3个x8插槽，其中一个x16插槽为x8信号 # 12．单电500W输出功率，支持1+1冗余电源，单电最高支持1250W # 13. ★内置SDN平台软件，满足全省高职技能大赛训练环境要求；提供配套模块及线缆。 | # 台 | # 1 | # 51000 | # 51000 |
| 2 | # 安全网关设备 | # 1. ★支持固化千兆电口≥7个，千兆光口≥2个，LAN口支持2层功能，可划分VLAN # 2. 机标准1U设备，多核非X86硬件体系架构 # 3. 电源功率低于25W # 4. 内置存储空间大于32GB # 5. 设备内存≥1GB # 6. 支持静态路由、RIP(V1/V2)、OSPF等多种路由协议 # 7. ▲为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽、负载等多种方式。 # 8. 支持线路过载保护功能，当某条外网线路拥塞时，自动将其流量切换到其他链路 # 9. 支持正向DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理 # 10. 支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择 # 11. 应用路由效果可通过图表呈现 # 12. 支持智能DNS，无需内部服务器做任何修改情况下，为外网用户提供一个与该用户相同运营商的链路对内访问 # 13. 支持DHCP功能，对内网提供DHCP服务 # 14. DHCP地址池分配状态，可生成IP、MAC对应关系列表 # 15. 支持VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol，虚拟路由冗余协议) # 16. 支持基于IP、MAC及IPMAC绑定的用户创建。 # 17. 支持通过文本、表格批量创建用户，批量建立账号、密码、全路径信息。 # 18. 支持WEB本地认证方式、外部认证服务器的联动认证、微信认证功能。 # 19. 支持特定外部网络资源和内部特定用户的免认证功能。 # 20. 支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥1500种。 # 21. 支持精准限速功能：能够有效降低对P2P软件进行限速而造成的流量废弃，提升外网带宽利用率。 # 22. 支持应用所属分类查询功能，可针对应用确定所属分类 # 23. 支持应用自定义分类，将支持应用划分至保障、阻断等分组。 # 24. 支持的流控策略组≥100个，整机支持的流控策略≥1000条 # 25. 流控带宽升级功能：客户带宽升级后，只需要修改线路总带宽即可，其余策略都会自动按比例更新，无需每个策略调整。 # 26. 支持VPN内流量的可视化监控 # 27. 支持VPN内流量流量控制 # 28. 流量控制支持时间对象设置，时间对象需精确至分钟级 # 29. 时间对象可支持10个以上时间段。 # 30. 支持用户并发会话数控制，并提供当前用户并发会话数信息作为策略条件参考。 # 31. 支持流量控制前后流量对比 # 32. 行为审计策略提供系统配置模版 # 33. HTTP流量管理策略支持时间对象设置，时间对象需精确至分钟级 # 34. 支持网站分类查询功能，可通过网址查询所属分类。 # 35. 支持URL的黑白名单，支持基于用户/时间的URL过滤规则 # 36. 网址过滤策略，匹配阻断、放行策略后可根据需要先择是否记录日志。 # 37. HTTP访问行为阻塞后支持页面提示，避免内部用户反复尝试。 # 38. 行为审计策略支持按用户查找功能。 # 39. 支持URL过滤及审计，内置URL中文数据库，URL条目数≥2000万条 # 40. 支持自定义网站分类，可将手工录入、系统自带网站分类分组管理。 # 41. 支持邮件客户端方式和webmail方式的邮件内容审计 # 42. 邮件审计须完整留存邮件内容 # 43. 支持IM上下线审计，如QQ、MSN等，支持QQ账号黑名单设置 # 44. 支持搜索引擎关键字控制功能，可针对关键字的搜索行为提供阻断、允许、记录、不记录等控制策略。 # 45. 支持论坛（如天涯社区、猫扑、动网等）发帖内容审计功能，能在设备中查到发帖纪录和发帖内容等详细信息 # 46. 为保证设备的安全，投标产品支持防ping，防非法web登陆功能 # 47. 支持端口ARP扫描、ARP静态绑定和停止学习功能，有效绑定ARP对应关系 # 48. 支持基于IP地址段进行防攻击域配置，支持基于防攻击域进行防洪水攻击，收发速率限制，流量监控，黑白名单等策略。 # 49 支持IPSec VPN，并提供100路免费Ipsec VPN接入授权 # 50. vpn建立完成后能够自动生成拓扑图，便于监控各级单位设备在线状态。 # 51. 支持将APP，图片等用户经常访问的资源进行本地缓存，提供高速下载。 # 52. 硬盘空间、CPU、内存使用率WEB界面可以展示。 # 53. 支持HTTPS和HTTP的WEB方式管理 # 54. 支持网关、网桥等多种部署模式，灵活安装。 # 55. 支持SNMPV2和V3版本，支持多TRAP接收主机配置。 # 56. ★要求与路由器同一品牌 | # 台 | # 1 | # 6240 | # 6240 |
| 3 | # 路由器 | # 1．★固化千兆和百兆以太端口数≥26个 。 # 2．配置千兆光口数量≥2；配置千兆电口数量≥2。 # 3．配置USB接口≥1，SD卡接口≥1 # 4．▲剩余可用扩展模块插槽≥4个（非SFP模块插槽），可扩展WCDMA/CDMA2000/TD 3G模块， FXS/FXO语音模块、异步口模块、CE1模块、二层交换口模块、国密局加密模块等，需打印官网订购信息页面 # 5．▲配置SDRAM≥512M，需打印官网参数页面 # 6．为便于设备管理，要求路由器面板提供多功能复原键 ，便于紧急情况的设备状态恢复 # 7．▲转发性能≥1Mpps ，需打印官网参数页面 # 8．支持国密局SM1加密算法的硬件加密模块 # 9．配置静态路由、RIPv1/v2、OSPF、BGP4等路由协议 # 10．配置IGMP、PIM-SM、PIM-DM、DVMRP等组播协议 # 11．具有较高的转发性能，且开启ACL后，不影响设备的转发性能 # 12．配置流量分析功能 # 13．支持CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA无线3G功能 # 14．具有状态防火墙功能，可消除网络攻击对设备管理及CPU资源的影响 # 15．具有高精度的QoS队列策略，支持CAR和GTS同时启用的2级QOS的队列机制 # 16．▲配置GRE、L2TP VPN、IPSec VPN功能，需打印官网产品介绍页面 # 17．支持并内置MPLS VPN、IPv6等组网功能 # 18．支持web管理界面、TR-069网管协议、SNMP v1/v2c/v3网管协议 | # 台 | # 3 | # 11500 | # 34500 |
| 4 | # 安装调试费 | # 安装调试费 | # 项 | # 1 | # 3000 | # 3000 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 94740 |

上述设备必须在明细报价表列明设备品牌、型号、制造商。

# III、采购项目商务要求：

1、供货要求： 货物为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品。整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，货物使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

2、报价要求：报价不得高于项目预算价，投标报价应包含货物及零配件的购置和安装、运输、保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、采购代理服务费、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

3、培训要求：无

4、供货要求：合同签订后15天内供货到指定地点，具体以签订合同为准。

5、完工期： 合同签订后1个月内完工。

6、售后服务：保修期内，除人为因素或不可抗拒因素外，提供4小时内响应服务。

7、验收要求：

7.1验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

7.2 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

7.3 产品必须具备出厂合格证。

7.4 进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。

7.5 乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

8、质保期（服务期）：从验收合格之日起计算，要求提供三年全免费上门保修保用服务。

9、付款方式：

9.1合同签订生效之日起的15个工作日内，乙方向甲方交纳合同总金额5%履约保证金，待合同全部履行完毕，质保期过后，无息退还。

9.2所有设备安装调试完毕，项目验收合格后的15个工作日内乙方向甲方提供相应金额的正式发票，甲方向乙方支付合同总金额的100%（百分之百）。

9.3上述付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间。

10、服务要求:以上设备中标方必须提供原厂三年硬件维保。

综合评审

1.评分总值最高为100分，评分分值（权重）如下：

| 评分项目 | 技术评价总分 | 商务评价总分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 50分 | 20分 | 30分 |

2.技术、商务评审：各评委按评审表的要求进行评审和比较，并量化打分（评审打分内容详见技术评审表、商务评审表）。各评委评分的算术平均值即为该投标人的技术、商务得分。（技术、商务得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）

3.价格评审：

价格计算得分：各有效投标供应商各项清单内的产品单价乘以相应权重后的合计值为评审价，取最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（评标基准价÷评审价）×30。

技术评分：

| 评分内容 | 分值（50） | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统及设备参数响应情况 | 34 | 系统性能及设备参数技术响应情况：设备参数技术要求中“▲”项，一项不满足扣3分；其他的要求，一项不满足扣1分，扣完为止。 （路由器技术参数中第4、5、7、16项参数以制造商官网参数为准，需打印官网参数页面，未提供不得分。） |  |
| 节能环保 | 3 | 所投SDN设备、安全网关设备、路由器为环境标志产品、节能产品的，每提供一个得1分。最高得3分。 （需提供相关证书复印件，未提供不得分。） |  |
| 产品先进性 | 10 | 1、所投安全网关设备具有提供中国信息安全认证中心颁发的IT产品信息安全认证证书（ISCCC）的，得2分。 # 2、所投安全网关设备具备工信部颁发的进网许可证的，得2分。 3、所投路由器具备国家密码管理局颁发的商用密码产品型号证书的，得2分。 4、所投路由器具备工信部颁发的IPv4电信设备进网许可证的，得2分。 5、所投路由器能提供国家权威测试机构的测试报告，证明路由器具有较高的转发性能，且开启ACL后，不影响设备的转发性能的，得2分。 （上述内容需提供相关证书或报告复印件，未提供不得分。） |  |
| 设备及系统使用及成熟情况 | 3 | 所有投标产品为已投入市场使用的主流产品，非特制特供产品。需提供其他客户合同或协议做为证明材料，每一项产品不符合该要求，扣1分，扣完为止。 |  |

商务评分：

| 评分内容 | 分值（20） | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标书质量（客观分） | 2 | 有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得1分，每出现一个错误扣0.5分，扣完为止。 双面打印得1分（除证件外）。 证件复印、正文内容清晰得1分，每有一个证件或一页不清晰扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 商务响应 程度 | 8 | 满足需求文件中商务要求的全部指标得满分，每不满足一项扣2分，扣完为止。 |  |
| 项目业绩 | 10 | 提供2017年1月1日至今完成的同类项目业绩，时间以合同签订时间为准，需提供相关合同复印件，每提供一个合同复印件得1分，最高得10分。 |  |