全国大学英语等级考试听力设备
用户需求书

一、项目名称：广东松山职业技术学院全国大学英语等级考试听力设备

二、项目说明：

1. 采购内容：调频广播发射机、调频广播发射机天线（配馈线）、DVD播放机、听力播放设备应急切换机、机柜、操作台。

2. 采购设备预算金额：人民币4万元。投标报价超过预算金额，作无效投标处理。

3. 项目用户：广东松山职业技术学院 

4. 投标价格包括用户需求书服务和其他应预见和不可预见费用的全部费用。如投标人在响应报价时出现缺漏分项或数量，则视为已包含在本项目投标报价内。

5. 如无特别说明允许进口产品参与投标的，则采购产品为国内产品。

6. ★投标总价包括：招标范围内所有软件、人员培训、售后服务、含税等一切费用。投标人的投标各包价格不允许超过本项目相应包的采购预算（最高限价），否则按照无效投标处理。

三、采购设备技术规格、参数及功能需求

1. 采购设备清单

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	调频广播发射机
	1
	套

	2
	调频广播发射机天线（配馈线）
	1
	套

	3
	DVD播放机
	1
	套

	4
	听力播放设备应急切换机
	1
	套

	5
	机柜
	1
	套

	6
	操作台
	1
	套


2、 采购设备的参数要求、功能需求

	序号
	设备名称
	技术参数、功能需求
	数量及单位

	1.
	调频广播发射机
	功率：需满足校园3公里的播音覆盖范围，信号能垂直击穿6层楼高。

可插入标准机柜；

电源：市电－AC－150－240V－50Hz－300W；  

调制方式：调频(FM)；

目标频率：96.4Mhz

调制频偏：75KHz (100%)；

频率稳定度：1.5×0.00001；

残波辐射：<1mW.－60db；

寄生调幅噪声：<－50db (无调制)；

频率响应：40－15000Hz ±1db；

信噪比：≥60db (1KHz100%调制)；

谐波失真：75KHz频偏1.5%(40-15000Hz±1db)；

导频频率：19KHz±0.1Hz；

导频调制度：0－12KHz(10% 7.5KHz)；

L，R电平差：＜0.3db(30-15000Hz)；  

L，R分离度：＞40db(30-15000Hz)；

话筒输入：600Ω(不平衡)；

线路输入：10KΩ (不平衡)；

输入增益自动控制范围：±20db；

射频输出阻抗：50Ω.；运行温度：5℃-40℃；

功能要求：

1.面板可以数字显示频率，可显示音频信号输入指示

2.前面板需配有6.5MM的话筒接入插孔用于紧急通知；

3.前面板有6.5MM音频输入插孔，并且该输入端具备优先信号选择功能，

4.带限幅低频放大电路，使输入音量可以自动调节到基准值，

5.要适合非专业人士操作的简便操作设计，无需初使设置，一键开机可用

6.针孔式频率调整按钮，防止误操作；

7.单一调频发射功能。
	1套

	2.
	调频广播发射机天线（配馈线）
	天线主杆：大部分遮挡雨水，具备防水性能。
天线振子：不锈钢，表面采用抗氧化处理，保证信号的高效发射。
天线阻抗：50欧姆；
天线增益：1.5dB；
天线驻波比＜1.2；
天线极化方式：垂直极化；
目标频率为谐振频率；
带宽5兆；
中心频点87.5兆
	1套

	3
	DVD播放机
	播放机 HDMI高清播放 音响 音箱 CD播放器 VCD播放器 影碟机 USB 卡拉OK 
	1套

	4
	听力播放设备应急切换机
	功能：可接入一路试音发射机和两台大功率调频发射机，并可同时接入二路音源（电脑，DVD），带6路220V交流电源输出（3路受控），2路音源输入，2路音源输出。

技术参数：

工作电压：AC220V

电源输出：6路受控电源AC220V，二插+三插通用。

音频输入：3路RCA左右声道输入

音频输出：3路RCA左右声道输出

控制方式：整体采用多路带光耦隔离的继电器模块控制

模块工作电压：DC12V

触发电压：DC12V

触发电流：5mA    切换时间＜0.1mS

最大负载：交流220V/10A 

指示灯：防水指示灯
	1套

	5
	机柜
	22U标准机柜（60*100*160cm）,用于安放调频广播发射机、调频广播发射机天线（配馈线）、DVD播放机、听力播放设备应急切换机
	1套

	6
	操作台
	长180cm到200cm，宽90cm,高75cm,用于放置电脑、调音版、话筒等播音设备
	1套


3、功能要求

广东松山职业技术学院全国大学英语等级考试听力设备项目,主要用于我校大学英语四六级听力考试和我校EBS调频台播送英语听力节目。投标人所投设备必须能满足以上两个场景的使用需求。

4、培训要求
中标人必须安排技术人员在现场为采购方提供整套设备使用方法的培训。有关操作培训课程应在项目验收前完成。

	培训名称
	培训内容
	培训地点
	培训人员
	课时

	调频广播发射机，听力播放设备应急切换机
	调频广播发射机，听力播放设备应急切换机的操作方法和维护
	广东松山职业技术学院厚A603
	4名
	4课时


四、采购项目商务要求
1、供货要求： 

    提供所代表品牌厂商原装的、全新的、技术先进、性能优良、符合国家及用户提出的有关质量标准的产品。投标人保证提供的产品不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，投标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
2、完工期： 

合同签订之日起3个工作日内完成所有产品的安装调试，整体验收合格并交付使用。 
3、验收要求： 

   1)要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。
   2) 中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

4、▲售后服务：

1）中标人应承诺保证该项目按时正式稳定地运行；

2）售后服务从系统验收通过之日起计算；

3）中标人在项目终验后，必须提供五年的保修期；

4）所有保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派员到采购人使用现场维护。由此产生的一切费用均由中标人承担；

5）免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；

6）提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

7）提供保修期外相关系统平台优惠供应方案。

5、★付款方式： 

1)合同签订生效之日起的15个工作日内，乙方向甲方交纳合同总金额5%履约保证金，待合同全部履行完毕，质保期过后（五年），无息退还。
2)所有设备安装调试完毕，项目验收合格后的15个工作日内乙方向甲方提供相应金额的正式发票，甲方向乙方支付合同总金额的100%（百分之百）。
3)上述付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间。

6、其它要求：
1) 要求中标人具有良好信誉和相关实力的技术队伍。
2) 中标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。
3) 所有软件均须由中标人送货上门并安装调试，用户不再支付任何费用。
4)中标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

五．评分标准

采用经评审的最低价评标法。
4

