# 附件1：

# 消防器材设施购置及安装采购项目用户需求书

# 一、项目情况一览表

| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 购置消防器材设施及安装 | 一批 | 合同生效后10日历天内完成交货、安装、更换、验收并交付使用 | 人民币23631.00元 |

二、产品清单、技术参数及规格要求

（一）消防器材采购清单、技术参数及规格要求

| 序号 | 器材名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | 类型: MFZ/ABC4，4公斤干粉灭火器，净重4KG,毛重6.2KG,高48.5CM,直径13.1CM,使用方式: 手持式，灭火剂类型: 干粉，保质期：5年，瓶身为防腐材料，罐体期限，10年，射程最远可达5M,使用范围：A/B/C/E类火灾， | 瓶 | 35 | 按指定位置摆放 |
| 2 | 落地式灭火器箱 | 类型：4公斤2瓶装（空箱），高度55CM,箱体颜色：红色，材质：铁皮，金属合页，耐磨不易生锈，带喷绘灭火器使用操作流程 | 个 | 25 | 按学院指定位置更换摆放 |
| 3 | 安全出口指示牌 | 技术参数：光源;LED; 亮度：>50cd/m2,安装方式：吊挂带插头；尺寸：350*138*36；应急时间：>90min,防护等级：IP30，（单面向左20个，安全出口10个，单面双向10个，双面单向15个） | 个 | 55 | 部分疏散指示牌需指定位置更换摆放 |
| 4 | 消火栓箱 | 尺寸规格： KD50型号 ，材料：冷轧板、铝合金、不透明有机板，厚度：0.5mm （纯铁板厚度，不含喷涂物增加的厚度），箱体颜色：红色，带消防栓使用操作流程图， | 个 | 4 | 按指定位置更换摆放，包卸装工程 |
| 5 | 应急照明灯 | 输入电压：AC220V±10% 50HZ，应急功率：≤2W（省电）使用光源：LED发光二极管，应急转换时间：≤5秒，应急时间：＞90分钟外壳防护等级：IP30使用周围空气相对湿度：＜90%，电池型号及规格1.2V800mAh | # 盏 | 80 | 部分应急照明灯按指定位置更换 |
| 6 | 铝合金人字梯 | # 梯类型: 双侧梯，材质: 铝合金，踏板数: 四步梯，绝缘性: 非绝缘，承重等级: 150kg，1.5米加厚款 | 把 | 1 | 按指定位置摆放 |
| 7 | 过滤式消防自救呼吸器 | # 技术参数：阻燃材料，175mm*80mm视野，油雾透过系数<5%,防HCN（浓度0.04%）>30min,防CO（浓度0.25%）>30min，有效时间30分钟，过滤效果达95% | 具 | 70 | 按指定位置更换摆放 |
| 8 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | # 技术参数：传感技术：火电感烟，最大互联数量：10个，声警报输出>85dB@3米，电池使用年限：10年，通过国家消防强制性产品认证，产品标准：GB20517-2006，工作电压;3V，工作温度-10摄氏度~+60摄氏度，工作湿度：10%~90%(无凝露,不结冰)，尺寸：102mm×102mm×36mm，重量：165g | 个 | 30 | 按指定位置包安装使用到位 |
| 9 | 消防测压直流水枪 | 消防试压装置 规格类型：60转换50接头，带水压测试表，压力表量程：0-1.6Pa | 个 | 2 |  |
| 10 | 消防测压直流水枪 | 试压开关水枪 ，65型带压力表消防水枪 ，开关直流水枪 ，外表采用氧化处理，耐腐蚀能力强，用于检测消防栓系统的静水压，出水压力，参考系数：公称压力：1.6MPa,公称通径65MM，压力表量程：0-1.6Pa,压力表精度：1.5级 | 个 | 2 |  |
| 11 | 消防栓转轮 | # 通用铸铁手轮，铸铁0.48KG,带外螺门式螺帽 | 个 | 20 |  |
| 12 | 国标警示标志牌 | # 材质：PP背胶纸+雪弗板（非塑料板），适用于室外，厚度3mm,尺寸大小：高20*长30,带广东松山职业技术学院标志 | 张 | 35 | 包安装(材料等不可预知费用由商家提供） |
| 13 | 撬棍 | 材质: 高碳钢，总长80cm,产品宽度1.7Ccm | 把 | 5 |  |
| 14 | 手动液压扩张器 | 铝合金液压法兰分离器 手动液压扩张器 扩张钳破拆消防工具 技术参数：吨位：>8t 顶部厚度：11mm 最大扩张距离30mm 最大张开距离：56mm 产品净重：1.9kg 产品长度：410mm | 把 | 1 |  |

注：1、投标报价组成说明：

（1）货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等；

（2）招标范围内所有设备及配件费；

（3）安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）；

（4）人员培训和售后服务的相关费用。

三、供货及质量保证要求

1.报价人应保证提供的货物质量指标达到相应的生产国标准，行业标准及厂家在本询价文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。相关货物须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。相关设备须适合中国国家标准。

2.报价人应保证所供货物是全新的、未使用过的，是用户需求书要求的型号。并且全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。

3.报价人保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，报价人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

四、售后服务要求

1.质保期：所有货物质保期为1年，自验收合格之日起计算，质保内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），保修费用已计入总价，并以书面形式承诺质保期满后继续为招标人提供维修服务，并优惠收费。（报价人须在报价文件中提供质保服务内容细则）。

2.报价人应提供满足货物1年正常使用的备品备件（若有），其费用应包括在报价价格之内。

3.报价人必须在采购人所在地或附近地区有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到报障电话8小时内派工程技术人员上门维修,且在48小时（连同前面8小时计算）内处理完毕。规定时间内未处理完毕的，报价人提供不低于同等档次货物供用户使用至故障货物能正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。如须增加非报价人提供的货物和配件时，报价人应协助解决。

4.对质保期内的故障报修，如中标人未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由中标人承担，由于中标人的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

5.质保期内因采购人使用、管理不当所造成的损失由招标承担，中标人提供有偿服务。

6.质保期满后，应采购人要求，中标人应（参考当时的市场价格）按优惠价格与用户方签订定期维修保养合同及提供用户所需零配件，报价人对货物提供终身维护维修服务,只收取零配件成本费用。

五、本项目商务要求

（一）供货要求

合同生效后10日历天内完成交货、安装、验收并交付使用。

（二）报价要求

1.报价人报价不得高于本项目预算，若高于本项目预算将作无效投标处理；

2.报价人分项报价中个别器材报价可由报价人进行自行调整，但所有报价总额不得超过本项目预算，否则参照第1点执行；

3.报价人报价费用须包含用户需求书“一、产品清单、技术参数及规

格要求”中“注：1、投标报价组成说明”所列条款。

（三）验收要求

1.中标人的检验部门在制造过程中和完工后，应按本询价文件所要求的标准和规范，进行各项具体的检验和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性负责，以便招标人进行监理。交货时提供质量合格证书。

2. 如有必要可邀请第三方检验机构按国家有关法规或条例以及本询价文件中规定的标准，进行质量监督检验。

3.中标人所提供的货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品质保期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。

4.中标人必须将货物的整套技术资料包括设备说明书、使用手册及其它相关技术资料（应有中文解释）等交给用户方。

5.培训：由中标人进行设备的安装、调试和对用户进行基本的设备操作和系统使用培训。

六、付款方式

安装调试验收合格后一个月内支付合同总价的100%。

七、其他要求

1.为配合本项目进度所进行的各阶段工作，报价人人应列明需用户配合的工作内容（包括货物存放、保管、工程配合、调试、验收等）和具体要求。

2.设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。报价人必须提供全新的原厂原装货物和完善的服务。

3.报价人提供相应货物的技术规格文件，说明货物的型号、商标名称及生产厂家。

4.货物的制造和检验，必须是按照现行的中国国家标准。