广东松山职业技术学院

学院2019-2020年校园防水补漏项目用户需求书

1.项目名称：学院2019-2020年校园防水补漏项目

2.定标原则：经评审的合理低价评标法。

3.响应供应商要求：

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定；
3.2 报价人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人。
3.3 报价人（含其授权的下属单位、分支机构）参加本次报价前三年内有受到各级管理部门处罚的，报名提交资料时须主动填报受处罚的记录，如果不主动填报而被事后发现的，将取消其报价资格，并按有关规定追究责任。
3.4 服务区域为韶关市的省直单位防水防腐保温工程定点供应商。（提供广东省电子化采购执行平台（http://210.76.73.185//）-供应商库-定点采购供应商库-防水防腐保温工程-服务区域韶关的查询结果（最终以评审小组于评审日当天在广东省电子化采购执行平台（http://210.76.73.185/）的查询结果为准））

4.报价人要求：法定代表人或代理人必须到现场参与询价，代理人必须拥有法定代表人的授权委托书，否则不予受理。

5.报价方式：对项目单价进行报价（每一项报价与控制价比例一致即按单项控制价统一下浮。小数点后保留两位），报价超过控制单价为无效报价。

6.项目要求：

（1）施工范围：校园防水补漏维修项目

（2）质量要求：达到合格。

（3）项目开工条件：合同签订后，中标单位须向学院办理开工申请、技术交底和签订施工安全协议。

（4）项目特点：零星分散，工期1年。出现特急防水项目施工单位收到派工单24小时内到现场维修；其他项目以派工单要求为准。

7.质保期：两年，以全部竣工验收之日起计算质保期。

8.承包方式：固定单价。合同总价暂定价18万元

9.付款方式：项目完成竣工验收后提供工程发票，支付结算价的95%。

10.质保金：结算价的5%作为质量保证金。保质期满验收合格无息退还。

11.验收方式：单个项目完成后由学院主管单位和使用单位现场初步验收，现场确认工程签证（工程签证由施工方编制）。项目全部完工后由主管单位组织竣工验收。

12.结算方式：

12.1  结算价=实际签证工程量×中标单价。

12.2  施工方依据双方确认的工程签证编制工程结算书，结算价超过18万元按18万元结算。

学院2019-2020年校园防水补漏项目报价表

| 工程名称：学院2019-2020年防水补漏项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 控制价（元） | 投标单价（元） |
| 1 | 010903002003 | 墙面涂膜防水（外墙防水） | 1.使用材料：纳米透明防水胶 2.材料要求：无色透明涂覆后不能破坏原墙面装饰效果 3.基层处理 4.涂膜厚度：0.5mm 5.含综合措施费 6.部位：外墙防水 | m2 | 200 | 59.56 |  |
| 2 | 010903002002 | 墙面涂膜防水（内墙防水） | 1、铲除墙面刮塑层抹灰层 2、清理基面 3、15+5mm水泥砂浆1:2加防水剂批荡 4、涂刷纳米透明防水胶，厚度0.5mm 5、刷乳胶漆2遍 6、废料外运3km 7、墙柱面活动脚手架 8、部位：内墙面 | m2 | 50 | 95.16 |  |
| 3 | 粤R1-7-97 | 注浆堵漏 水溶性聚氨酯 混凝土结构 | 1.注浆堵漏 水溶性聚氨脂 混凝土结构 2.部位：修复天棚面 | m | 500 | 292.68 |  |
| 4 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.拆除隔热层,基面清理干净.（隔热砖厚度50mm）. 2.涂刷1mm聚合物水泥(JS)防水涂料防水涂料。 3.铺3.0mmSBS自粘防水卷材。 4.铺隔热砖300*300*45 5、废料外运3km 6、部位：屋面 | m2 | 200 | 161.06 |  |
| 5 | 010904001001 | 楼地面卷材防水（伸缩缝） | 1拆除保护层（镀锌铁皮） 2.凿除混凝土层至结构层. 3.防水材料加水泥混合物修补基面. 4.涂刷防水涂料，厚度1mm. 5.铺2.0mmSBS自粘防水卷材（截面长度约1m） 6.恢复保护层（材料利旧） 7.废料外运3km 8.部位：楼层间伸缩缝 | m2 | 30 | 172.58 |  |
| 6 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.屋面改性沥青2.0mm防水卷材 自粘、满铺 单层 2.部位：坡屋面 | m2 | 100 | 46.56 |  |
| 7 | 010904001002 | 楼地面卷材防水（卫生间防水） | 1.拆除地面瓷片、砂浆层及厕斗 2.清理基面，防水涂料处理裂缝，转角，水管接触位置。 3.涂刷防水涂料，厚度1mm，铺2.0mmSBS自粘防水卷材。 4.2cm1:1水泥砂浆保护层。 5.安装厕斗和回填砂浆 6.恢复瓷片水泥砂浆1：2.5镶贴300*300防滑砖 2.部位：卫生间地面 | m2 | 3 | 650.5 |  |
| 8 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、拆除地面瓷片、砂浆层 2.清理基面，防水涂料处理裂缝，转角。 3、涂刷防水涂料，厚度1mm，铺2.0mmSBS自粘防水卷材。 4、2cm1:1水泥砂浆保护层。 5、恢复瓷片水泥砂浆1：2.5镶贴600*600抛光砖 6、废料外运3km | m2 | 50 | 249.27 |  |
| 9 | 011605002001 | 外墙打磨 水磨（清洗） | 1、高空外墙清洗，高度20m内 2、人工清除水垢（酸性溶剂），水冲洗 3、高空作业方法：蜘蛛人 4、施工过程不得损害外墙原有结构和装饰。 5、部位：外墙立面 | m2 | 1000 | 15 |  |
| 投标单价下浮率 %。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、本项目只对项目单价进行报价，工程量只作为参考。

2、投标单价包含完成项目所需的人工费、材料费、机械费、各种规费、措施费、安全文明施工费税金及不可预见费用，其中安全文明施工费不得低于直接费的3.88%。

3、本项目为年度零星防水项目，零星分散，工期1年。施工内容以现场派工单为准。