2019年度门窗、不锈钢护栏购置（含安装）

用户需求书

一、项目名称：2019年度门窗、不锈钢护栏购置（含安装）

二、采购方式：校园网公开询价

三、响应供应商要求：

1. 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

2. 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2017年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

4. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（填报设备及专业技术能力情况，格式自拟）。

5. 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（参照报价函相关承诺格式内容）。

6. 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（参照报价函相关承诺格式内容）。

四、项目预算金额：人民币18万元（以实际工作量结算）。

五、合同期限： 一年（自签订合同之日起一年）

六、报价方式：对项目单价进行报价（供应商必须对收费报价表内所有项目进行报价，少报漏报及删减项目特征描述项的、超出控制单价的为无效报价。

七、项目要求：

1.施工范围：学院内。

2.质量要求：符合行业标准或清单内技术规格、参数及要求。

3.供货期限：收到采购方任务通知后5天内供货（含安装）到位。

八、承包方式：固定单价，合同暂定总价金额18万元。

九、质保期：壹年，以合同期满之日起计算质保期。

十、履约（质保）金：合同签订后，供应商向学院交纳人民币5000.00元作为合同履约保证金；合同期满自动转为质保金，质保期满验收合格无息退还。

十一、验收方式：单份任务完成后由学院主管单位和使用单位现场验收并确认工程量。

十二、结算方式：结算价=实际维修工作量×成交单价。

十三、付款方式：项目合同期满经验收合格后二十个工作日内提供正式发票，支付结算价的100%。

十四、项目报价表：

2019年度门窗、不锈钢护栏购置（含安装）项目报价表

2019年度门窗、不锈钢护栏购置（含安装）项目报价表

报价单位（盖章）：                                       联系电话：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 控制单价（元） | 报价综合单价（元） |
| 1 | 铝合金扣板门 | 1.门类型:70系列铝合金扣板门 2.扇材质:铝合金扣板，0.8mm厚 3.门锁类型:不锈钢插销加外门拉手 4.含拆除旧门，废料自行外运（3km内） 5.门边抹灰及块料面层修补 | m2 | 1 | 619.85 |  |
| 2 | 全封不锈钢门 | 1.不锈钢板材质：304#，厚度:1.0mm 2.门框：包边 3.门扇：厚度5cm，轻型材料填充。 4.门边抹灰及块料面层修补 5.含拆除旧门，废料自行外运（3km内） 6.样式参考行政楼财务室 | m2 | 1 | 919.81 |  |
| 3 | 成品钢质门 | 1.门类型：成品钢质门 2.门框：包边，门边抹灰及块料面层修补 3.门扇厚度：5cm 4.门饰面：烤漆（喷塑） 5.板材：冷轧钢板，板厚1.0mm，门框厚度1.2mm， 6.含拆除旧门，废料运至学院内指定地点（1km内） 7.门样式：现场确定（学生宿舍正门） | m2 | 1 | 538.35 |  |
| 4 | 不锈钢防盗门 | 1.不锈钢材质:304#，厚度:1.0mm 2.门扇材质:不锈钢管及不锈钢封板 3.门框：38mm*38mm*1.2mm 4.门锁类型:金点子防盗锁 5.样式参照教师公寓A座正门 6.门边抹灰及块料面层修补 | m2 | 1 | 900.3 |  |
| 5 | 铝合金推拉窗 | 1.窗玻璃厚度：5mm 2.80系列铝合金框 3.窗锁类型:自动窗扣 4.旧窗拆除运至指定地点（1km内） | m2 | 1 | 281.24 |  |
| 6 | 塑钢推拉窗 | 1.窗玻璃厚度：5mm 2.80系列塑钢框 3.窗锁类型:自动窗扣 4.旧窗拆除运至指定地点（1km内） | m2 | 1 | 371.95 |  |
| 7 | 不锈钢防盗网 | 1.不锈钢材质:304# 2.厚度:0.8mm 3.样式参照本楼宇原有防盗网样式 | m2 | 1 | 170.95 |  |
| 8 | 金属纱窗 | 1、开启方式：左右扒拉（走轨式） 2、框材质：铝合金边框（5cm加宽型材） 3、纱网材质：304不锈钢金钢网；60丝加密型（目数14*14） | m2 | 1 | 234.36 |  |
| 9 | 不锈钢护栏 | 1.拆除原铁护栏运至学院内指定地点（1km内） 2.拆除护栏底部砂浆基础 3.不锈钢材质:304#，厚度:1.0mm 4.规格:方通30*30，压顶面管Φ60mm 5.安装固定方式：膨胀螺丝焊接，底部30mm*50mm扁通焊接并水泥砂浆封底,块料面层修补 6.高度：1200mm，立管间距100mm，每格安装1个装饰圈 | m | 1 | 401.77 |  |
| 10 | 钢质防护栏 | - 拆除原铁护栏运至学院内指定地点（1km内） 2.拆除护栏底部砂浆基础 3.材质:镀锌钢管 4.规格:中间立管20mm*20mm*1.3mm方管，立柱管压顶面管Φ60mm *2.0mm 5.安装固定方式：膨胀螺丝焊接，底部30mm*50mm扁通焊接并水泥砂浆封底100*50 6.高度：1200mm；立柱管间距小于400mm。 | m | 1 | 391.2 |  |

十五、合同样式：

广东松山职业技术学院

2019年度门窗、不锈钢护栏购置（含安装）项目合同

| 合同名称：广东松山职业技术学院2019年度门窗、不锈钢护栏购置（含安装）合同 | 合同编号： |
| --- | --- |
| 甲 方：广东松山职业技术学院 | 乙 方： |
| 合同金额：¥180000.00（暂定价） | 金额大写：拾捌万元整 |

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就有关事项协商一致，签订本合同，并共同遵守。

1.概况

1.1名称：2019年度门窗、不锈钢护栏购置（含安装）项目

1.2地点：广东松山职业技术学院内

1.3承包方式：固定单价。

1.4合同期限：自合同签订之日起1年。因遇不可抗力因素造成的工期延误，由双方协商确定。

1.5质量要求：符合行业标准或清单内技术规格、参数及要求。

1.6合同总价款（人民币小写）：¥180000.00（人民币大写）：拾捌万元整。

1.7质保期：壹年，以合同期满之日起计算质保期。

2.合同签订后，供应商向学院交纳人民币5000.00元作为合同履约保证金；合同期满自动转为质保金，质保期满验收合格无息退还。

3.乙方须向甲方提供联系人的名单与联系方式，遇人员工作变动，须及时向甲方通报。

4.收费标准及具体要求

4.1收费标准及具体要求按照附表《2019年度门窗、不锈钢护栏购置（含安装）项目报价表》。

5.结算

5.1合同期满二十个工作日内凭验收表和发票支付100%款.

5.2结算价按实际数量结算，结算价=实际数量*成交单价。

6.违约责任

6.1乙方接到甲方相关订单后，五个日历天内应完成交付使用。未按规定时间交付使用的，甲方有权向其他单位购置，但需由乙方支付相应费用并每发生一次扣除履约保证金壹千元。

6.2乙方中途中止合同，须提前三个月书面通知甲方。否则甲方有权拒付所发生的相关费用，乙方所缴纳的保证金不予退还。

6.3乙方在合同履约期间，务必遵守国家有关规定及甲方有关校园管理的规定，确保安全。如因乙方原因，导致设备、设施损坏或人身伤亡事故，均由乙方负责。

7.未尽事宜，经甲乙双方共同友好协商解决。本协议一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。

甲方：                      乙方：

| 单位名称 | 广东松山职业技术学院 | 单位名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 韶关市曲江区马坝南华 | 单位地址 |  |
| 法定代表人 |  | 法定代表人 |  |
| 委托代理人 |  | 委托代理人 |  |
| 经办人 |  | 经办人 |  |
| 签订时间 | 20 年 月 日 | 签订时间 | 20 年 月 日 |
| 签订地点 | 韶关市曲江区 | 签订时间 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 传真 |  |
| 邮政编码 | 512126 | 邮政编码 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 账号 |  | 账号 |  |
| Email |  | Email |  |