WEB开发实验室用户需求书

一、投标人资格：

# 1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目不接受联合体投标。

二、采购项目技术规格、参数及要求：

# I、采购项目需求一览表：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WEB开发实验室改造 | 1 | 项 | 136450 |
| 预算总金额 |  |  |  | 136450 |

注： 1）投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效；

2）开标时投标报价超过预算金额为无效投标；

3）带★号的参数为不可负偏离参数，如有负偏离，将导致投标无效。带▲号的参数为重要技术参数，如有负偏离，将导致严重扣分；其他招标参数要求满足或相当于本次招标的需求；

4）以下若有提到具体品牌、型号、产地等图片及内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性；

5) 本项目不允许进口设备参与投标。

II、采购项目技术规格、参数及要求：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 移动互联综合开发实验平台 | 一、整体结构 采用“移动互联Cortex-A53网关和Cortex-M4双创兼容教学平台+扩展资源+移动互联创新应用模块”方式设计，满足从移动互联主流及最新技术应用开发与实践。平台主要以ZigBee、蓝牙、NB-iot和Lora无线窄带等移动互联技术开发及应用为主。 ▲满足ZigBee无线传感网原理及应用、蓝牙通信、移动互联通信技术、移动互联应用等课程教学。 二、技术参数 2.1、移动互联网关平台 2.1.1 ARM Cortex-A53网关技术参数 - ★CPU处理器：ARM Cortex-A53架构，八核处理器，运行主频≥1.4+GHz，能流畅地运行Android5.1, Linux+Qt和Ubuntu等高级嵌入式操作系统。 - RAM：不低于1GB DDR3 - ROM：不低于8GeMMC高速闪存，支持更大的储存空间； - 电源管理:AXP228 PMU设计； - 板载千兆有线以太网、MIPI-DSI接口。 - 1个LCD 接口，同时支持 TTL、LVDS、MIPI接口输出，支持电容触摸屏，7寸屏幕以及10.1寸屏幕 - 1个音频输入接口，1个音频输出接口，AC97/IIS 接口，支持录放音 - 2个SD 卡接口，SDIO输出通道 - 以太网接口，支持千兆以太网 - 2个USB HOST 接口 - 1个USB OTG 接口 - UART 接口，4路串口，支持带流控串口 - PWM 接口，4 路PWM输出 - IIC 接，2 路IIC输出 - SPI 接口，1 路SPI输出 - ADC 接口，2 路ADC输出 - Camera 接口，1路CIF，1路MIPI输出 - HDMI 接口，高清音视频输出接口，音视频同步输出 - 启动配置接口，无需启动配置，核心板自动适配 2.1.2 ARM Cortex-M4移动互联网关技术参数 - ★Cortex-M4平台，内置FLASH：1024K，内置SRAM：192K；外扩SRAM，1M字节，外扩SPI FLASH：W25Q64，8M字节； - 1个红外接收头，并配备红外遥控器 - 1个 EEPROM芯片，容量256字节 - 1个六轴传感器 - 1个高性能音频编解码芯片 - 1个2.4G无线模块接口 - 1个WIFI模块接口 - 1路CAN接口 - 1路485接口 - 1路RS232(串口)接口 - 1路数字温湿度传感器接口，支持DS18B20 /DHT11等 - 1个标准的2.4/2.8/3.5寸LCD接口，支持7寸触摸屏 - 1个摄像头模块接口 - 1个USB串口，可用于程序下载和代码调试(USMART调试) - 1个USB -HOST接口，用于USB通信 - 1个有源蜂鸣器 - 1个SD卡接口 - 1个网络接口 - 1个标准的JTAG/SWD调试下载口 - 要求可配置ARM仿真器完成ARM裸机程序开发实验、UCOS操作系统移植等实验； 2.2、扩展资源 - 显示：7寸800x480 TFT LCD，带有电容触摸屏，标配铁边框固定，与嵌入式网关分离；支持升级10.1寸电容液晶屏；另外，为方便教学，屏幕与嵌入式网关需要可分离； - 人机交互资源：矩阵键盘； - 用户交互按键不少于6个（含复位键等） - 存储资源：大容量储存SATA硬盘接口 - 通信资源：4个USB 2.0 Host接口、3个UART串口 - Mini PCIE 模组接口； - 配套摄像头模组； - 需配备如下扩展资源：板载光敏电阻，测量当前环境光照度；板载气体烟雾传感器、温湿度传感器、直流电机模块、步进电机模块、继电器控制模块；可实现QT和Android嵌入式智能家居系统等项目控制与应用。 - 实验箱主板具备特色万能可插拔插口，能够支持Cortex-M4、Cortex-A8、Cortex-A9和Cortex-A53处理器更换，以满足不同平台的学习。 2.3移动互联创新应用模块 2.3.1 Lora无线节点模块 - 工作频率在中国ISM免执照频段 - 无线半双工通信 - 典型输出功率+17dBm，软件可调+2dBm~+20dBm - 整体链路预算159dB@BW=62.5KHz - 内置LoRaWAN 1.01协议栈，符合CN470频点规范，支持ADR - （无线通信速率250~5.47kbps@BW=125kHz） - 内置LoRaPMAC点对多点组网协议，单播/组播/广播/跳频通信 - （无线通信速率 250~37.5kbps@BW=125/250/500kHz） - 支持休眠双向通信功能，超低功耗下可远程实时唤醒 - 丰富的底层通信接口LoRa Radio/LoRa MAC，应用更灵活 - 超远视距传输16.5km@0.25kbps/+6dBi玻璃钢&-4dBi胶棒 - 1路UART数据传输，AT可见字符串命令行配置接口 - 同时内置LoRaWAN标准组网协议和LoRaPMAC点对多点组网协议、LoRaPMAC模式下允许16个Multicast组播地址同时生效、LoRaWAN、LoRaPMAC模式下需支持CSMA信道冲突检测、LoRaWAN Class C模式下的超低功耗实时双向通信、支持硬件FHSS跳频通信，收发自动同步、支持OTA空中断点续传升级，以及UART本地升级。 - 可结合云端大数据平台，实现移动互联各种应用。 2.3.2 移动互联NB-IOT模块节点 - 数据传输：100bps<bit rate<100kbps (TBC) - 协议栈：IPV4/IPV6、UDP/COAP - 短信：点到点短信收发、文本/PDU 模式 - 输出功率：23dBm - 灵敏度：-129dBm - 功耗：Sleep: 5uA、Idle: 6mA - 可结合云端大数据平台，实现移动互联应用。 2.3.3 移动互联ZigBee模块节点 - ▲CPU：内核为51，支持最新ZigBee2007/PRO协议栈，频率2.4GHz，速率250kbps； - Flash 256K，最大输出功率4.5dBm，接收灵敏度-97dBm； - 用户按键和用户LED灯、JTAG接口 - GPIO接扩展口，可外接传感器、执行器等模块； - 集成热敏电阻和光照度传感器； - LCD屏幕接口，可外接OLED屏幕； - USB转串口电路，可直接跟PC通讯以及串口调试； - 支持温湿度、气体烟雾、重力加速度、红外感应等传感器模块； （9）支持一键还原系统功能，通过移动互联网关，所有的ZigBee节点能够实现出厂程序一键恢复。 2.3.4 蓝牙模块节点 低功耗，集成USB转串口电路，使用Micro USB接口，接口资源需要包括按键、LED、蜂鸣器；引出所有IO资源，方便拓展传感器外设，可进行二次开发。提供提供蓝牙JTAG下载接口，方便程序下载及调试。 ▲能够外接各种传感器，实现移动互联网智能穿戴应用。 2.3.5 二维码模块 - 系统接口：UART TTL或者 UART RS232 - 参数设置方式：扫QR码设置参数或主机命令设置 - 提示方式：可接蜂鸣器，LED指示灯 - 输入电压：DC3.3V - 功率：<0.9W - 分辨率 640X480 - 扫描角度：±60度，±40度，360度（左右、前后、转动） - 解码种类：一维码：UPC-A、UPC-E、EAN-13、ISBN10、ISBN13、EAN-8、39码、128码、交叉25码：二维码QR码 - 最小解析：5mil - 识读距离：QR：4-22CM - 湿度：5%~95%（无冷凝） 可结合云端大数据平台，实现移动互联各种应用。 2.3.6 WIFI模块 WIFI模块需要集成STM32处理器，集成温湿度传感器，光照度传感器，GPIO扩展接口，预留程序下载接口，WIFI模块配置电路；扩展GPIO接口，可外接各种传感器模块； 可结合云端大数据平台，实现物联网各种应用。 - 集成嵌入式物联网无线分析仪资源 1) 平台需能够集成嵌入式移动互联综合系统测试系统（包含嵌入式基础实验、移动互联无线通讯实验、嵌入式无线射频协议分析软件，具备2.4G无线协议分析、频谱分析、RF输出功能，以上软件全部集成于单个系统内的QT4人机界面），（为保证产品成熟性及供货及时性，此系统软件只接受成熟产品，不接受中标后定制）。 2) 配套教学资源：产品使用手册；硬件原理图；NB-iot移动互联应用开发实验指导书、Lora开发指导书、物联网大数据应用开发手册、蓝牙实验指导书、WIFI实验指导书每样一套。 3) ▲提供所有模块系统及实验开发源码、提供项目综合案例1套，使用光盘刻录。 三、实验和项目案例 需要提供如下几个方面的实验项目及案例，总实验和项目数量不少于100个。 （一）嵌入式ARM原理和接口实验 （二）嵌入式网关驱动实验 （三）多媒体实验 （四）无线通信实验 （五）GUI QT4实验 （六）网络实验 （七）模块实验 （八）高级实验 （九）Android 2.3 /4.0实验 （十）嵌入式网关综合实验（Android或者Linux平台下） （十一）无线传感网基础实验（CC2530） （十二）Android 平台ZigBee组网实验 （十三）低功耗蓝牙实验 （十四）低功耗WIFI实验无线窄宽带LoRa实验无线窄宽带NB-IOT实验 | 台 | 1 |
| # 2 | # 人工智能综合实验平台 | 一、整体结构 采用“人工智能AI处理器终端+智能创新模块”方式设计，以嵌入式智能感知综合平台、人脸识别模块、无线通讯模块、人工智能、AI等开发技术为主，满足智能感知及无线通信技术、人工智能、云计算等主流及最新技术开发与教学实践。 满足单片机原理与技术、传感器原理与应用、嵌入式操作系统、嵌入式原理与应用等课程教学。 二、技术参数 2.1 人工智能终端参数 - ★CPU:双 Cortex-A72 大核+四 Cortex-A53 小核，主频>= 2.0 GHz - GPU 四核 ARM - 支持 OpenGL ES 1.1/2.0 /3.0, OpenVG1.1, OpenCL, Directx11 - DDR 4GB - 内置存储器 支持 eMMC5.1，SDIO3.0 ，容量128G - 操作系统 ：Android 7.1、Linux、Ubuntu 系统 - 解码分辨率/多媒体 支持 4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码；1080P，多格式视频解码（VC-1，MPEG-1/2/4，VP8）；1080P，视频编码，支持 H.264，VP8 格式 - 视频后期处理器：防交错、去噪、边缘/细节/色彩优化 - 双VOP显示：分辨率分别支持 4096X2160 及 2560X1600 - 支持双通道 MIPI-DSI（每通道 4 线） - HDMI2.0 支持 4K 60Hz 显示，支持 HDCP 1.4/2.2 - 支持 DisplayPort 1.2（4 线，最高支持 4K 60Hz） - 支持 eDP 1.3（4 线，10.8Gbps） - 支持 Rec.2020 和 Rec.709 色域转换 - 接口：双ISP 像素处理能力高达 13MPix/s，支持双路摄像头数据同时输入 - 支持 USB3.0 HOST，及Type-C接口 - 支持 PCIe 1.0（4 full-duplex lanes） - 内置低功耗 MCU - 支持8路数字麦克风阵列输入 - 网络支持：RJ45 接口千兆以太网 - 板载WIFI/BT模块，支持WiFi2.4GHz/5GHz双频，支持 802.11a/b/g/n/ac协 - SD卡：支持SD卡 - eDP输出：可直接驱劢多种分辨率 eDP 接口液晶屏 - HDMI输出：支持 1080P@120Hz，4K2K@60Hz 输出 - 音频输出：内置双声道功放，最大功率 1.5W/8Ω ，2.5W/4Ω - 支持RTC实时时钟 - 支持定时开关机 - USB 1个Type-C接口，1个HOST3.0座，2个USB2.0座 - 串口：1个RS232串口，1个TTL电平串口 - 红外接收：1路红外接收头，支持红外遥控功能 - 显示：7寸TFT LCD，带有电容触摸屏； - 1个ADC可调电阻、1个蜂鸣器、1个GPIO扩展口（SPI、I2C总线、GPIO等）、中断用户按键、光照度传感器、陀螺仪等。 - 系统可移植TensorFlow人工智能学习系统建立的图像识别分析以及智能语音识别系统。提供现场演示，图像识别及分析，实现机器视觉功能。 2.2、智能创新模块资源 - 配套摄像头模组，500W像素摄像头，CMOS传感器类型 - 配套USB摄像头：300像素720P显示 - ▲传感器：温度传感器0-50°C±2°C。湿度传感器20-90%RH±4%RH。异味传感器：类型半导体气敏器件。检测气体，氨气、硫化物、苯系蒸汽、烟。检测浓度，10-1000ppm。预热时间＜1分钟。 - 六个超声波模组，强大的AI定制功能：地图导航功能，可自建机器人所处的环境地图，并可根据语音指令，避开障碍物； - 语音功能：可自定义语音内容 - 配套4G通讯模组：PCI express Mini Card接口，HRS U.FL-R-SMT-1天线连接器接口X3，适用于TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA/CDMA/GSM多种网络制式的宽带无线终端产品。 - 配套GPS模组：88通道（66个捕获通道，22个追踪通道），灵敏度：-163dBw（Tracking），精确度：<3m Static 0.1m/sec Dynamic； - 智能插座：1、CPU：STM32F103C8T6，集成1个WIFI模块，集成1个10A继电器控制模块，集成一个电流、电能计量模块，支持JLINK单步调试、烧写等，支持手机APP通讯，支持二次开发，防火、耐高压材料外壳可以现实的功能有负载功率限制，如果检测到负载电流大于10A可以自动切断电源，实时记取当前电流，电压参数，可以检测负载工作是否稳定等等。可实现远程开和关以及定时预约等功能。 三、验和项目案例 (1)计算图和TensorFlow基础 (2)反向传播和优化器 (3)word2vec和实验管理 (4)卷积神经网络（CNN） (5)自编码和Deep Dream (6)RNN介绍和输入流水线 (7)LSTM，GRU和卷积GRU (8)注意力和聊天机器人 (9)对抗生成网路 (10)基于Opencv的颜色识别 (11)基于Opencv的物体检测 (12)基于Opencv的物体识别 (13)基于Opencv的人脸识别 (14)基于Opencv的车牌识别 (15)基于TensorFlow深度学习的颜色识别 (16)基于TensorFlow深度学习的物体检测 (17)基于TensorFlow深度学习的物体识别 (18)基于TensorFlow深度学习的人脸识别 (19)基于TensorFlow深度学习的手写数字识别 | 台 | 1 |
| # 3 | # 移动互联语音智能小车 | 一、技术参数： 1.1、参数要求 1. 处理器：Cortex-A8或Cortex-M4处理器（兼容更高性能的A9或A53处理器），支持在ARM上移植Linux操作系统，支持控制系统进行模块化设计。 2.小车具有：视觉、避障、测距、WIFI或蓝牙等功能，具备移动互联功能，支持与手机及其他物联网设备进行交互。 3、结构：网关核心板主板+底板+小车扩展板。 1.2、系统功能要求 1.支持行走功能。 2.支持通过上位机用蓝牙或wifi进行控制小车的运动。 3.支持通过wifi获取由小车提供的摄像头视频传输服务器，并且显示在界面上提供给用户观看路面情况；支持CMOS摄像头和USB摄像头抓拍； 4.定位功能要求： 支持通过蓝牙或者wifi获取由小车gps模块提供的坐标，并且在百度地图中标识出来。 5.自动驾驶功能要求： 支持通过超声波车距来判断路面情况，从而达到自动驾驶。 6.控制功能要求： 配备遥控器，并支持Android手机控制重力感应控制； 支持Web网页控制和视频监控； 支持无线网络、有线网络控制。 7.语音功能要求： 支持云语音控制，控制前、后、左、右各个方向控制，能够进行语音交互； 二、实验需求（单项实验10个以上） 按需定制嵌入式系统，具备完善的开发环境编译、系统定制编译、视频服务、无线传输服务、电机控制、遥控控制、手机控制、测距感应、视频识别、规划路线等一系列系统功能。 以上项目提供上位机源码和开发板源码，提供实验指导资料、项目文档资料等各1份，用光盘刻录。 三、配套资料 Android应用软件、Linux视频服务器、无线网卡（AP功能），开放系统源代码、原理图、提供PC上位机控制和监控软件、Android开发文档、Linux应用开发文档、Linux系统开发文档、QT项目教学资料。 | 台 | 1 |
| # 4 | # 开源四轴无人飞行器 | 一、技术参数 1.空心杯电机：直径7mm 高20mm 轴径1mm 2.传感器：标准IIC通讯协议，芯片内置16BitAD转换器，16为数据输出；陀螺仪范围：正负250 500 1000 2000 。/S加速度范围：正负2、正负4、正负8、正负16g 3.锂电池：380MAH锂电池带保护板 4.无线WIFI模块：支持无线802.11 b/g/n 标准，支持STA/AP/STA+AP 三种工作模式，内置TCP/IP协议栈，支持多路TCP Client连接 ，支持丰富的Socket AT指令，支持UART/GPIO数据通信接口，支持Smart Link 智能联网功能，支持远程固件升级（OTA），内置32位MCU，可兼作应用处理器 ，超低能耗，适合电池供电应用，3.3V 单电源供、支持Android手机无线控制。 5.支持蓝牙模块：采用CSR+ 新唐ARM单片机,双模同时待机，SPP+LE。自有协议栈，实现了L2CAP， RFCOMM，SPP，GATT，GAT等标准蓝牙协议。 6.主控板处理器：集成STM32103F系列处理器 7.WIFI模块接口 8.USB充电电路 9.SWD调试接口 10.串口TTL 11.STM32烧写器：支持STM32处理器烧写与仿真支持MDK开 二、实验列表 1)开发环境搭建 2)四轴飞行器硬件架构分析 3)四轴飞行器软件架构分析 4)四轴飞行器源码分析 5)四轴飞行器与客户端通信协议 6)PID和姿态 7)Android开发环境搭建 8)Android客户控制端开发 三、配套资源 # 原理图、数据手册、飞控源码、手机应用源码等 | 套 | 1 |
| 5 | # 中控 | # 1、内置网络管理，基于CS架构管理，同时具备“一卡通+一键通”设备与电子锁联动控制管理功能，实现刷卡开锁开设备，再刷卡关锁关设备； 2、内置4x3路VGA信号矩阵切换器，带400MHz长线驱动器； 3、内置4x2路视频矩阵切换器，并带预览功能，视频带宽高达100MHZ； 4、内置4x2路音频矩阵切换器； 5、内置2路话筒输入带卡拉OK混响功能； 6、内置投影机灯泡检测延时电路，实现电动屏幕连动和完全保护投影机； 7、3路独立可编程RS-232接口，可RS-232控制投影机及第三方通讯设备； 8、投影机控制码可以由用户自由设置发送时间，发送时间单位精确到秒； 9、3路独立可编程红外发射接口； 10、内置3路数字I/O接口，可连接IC卡读卡器、电脑开关信号输出、无源开关量输出； 11、内置投影机断线报警电路，可实现投影机断线报警功能，一个现场报警输出，可外接警号现场报警，可通连接第三方报警器报警，可通过TCP/IP网络远程报警； | # 台 | # 1 |
| 6 | # 音箱 | # 频率响应：45Hz-18kHz(-3dB)；额定功率：80W；峰值功率：320W；额定阻抗：8Ω。(带吊架) | # 对 | # 1 |
| 7 | # 麦克风 | # 电容台式麦克风 | # 台 | # 1 |
| 8 | # WEB前端开发框架 | # layuiAdmin 后台管理模板 单页版 + iframe版 永久授权 (由需求方提供指定帐户进行授权) | # 套 | # 1 |
| 9 | # 还原软件 | # 大于等于110个点 1、 系统分别由环境部署、系统保护、网络安全、行为管理、资产管理、查询统计六大模块组成 # 2、 支持对终端电脑和云终端操作系统（xp\win7\win8\win10\linux）的立即还原 # 3、 支持服务器操作系统（windows\2003\2008\2013、redhat、ubuntu、CentOS、Fedara）的立即还原和快照瞬间（3秒内）创建和恢复 # 4、 可对500台电脑同时进行数据差异拷贝，只传送差异数据，无增量拷贝增量基准点限制。 # 5、 支持全局唯一标识磁盘分区表和可扩展固件接口，可支持100个以上分区，每个分区最大支持256T容量， # 6、 支持多系统引导，并可授权不同的管理员管理不同的操作系统。 # 7、 支持AD域，可设置域环境是否开启域封装 # 8、 无需重新分区可快速生成计算机等级考试环境，考试系统可设不还原，自动分配考试用户名。 # 9、 可根据不同的教学要求，创建多套教学场景，教师可一键式切换场景,也可以学生本地自主选择，教学场景无需重新分区和重复安装操作系统。 # 10、★支持本地终端个人桌面，个人通过管理员分配的帐号和密码进入自己的操作系统，跟其他人的系统和教学系统相隔离。 # 11、 可在全盘保护的分区中设定文件夹给学生存放作业,可指定文件后缀名（如.DOC等）防止非法文件存入。 # 12、 支持长期和临时策略共存，教师上课可根据当次课程需要，设置机房即时策略，课程结束后，即时策略自动失效，系统自动恢复机房长期控制策略 # 13、 提供性能监控功能，可监控终端机中的CPU、外设、网络、开机使用率等指标的实时数据统计。 # 14、 用户可自定义开机选单背景画面,比如学校LOGO的开机画面。 # 15、 可保留现有操作系统的前况下，对本地终端硬盘在windows界面进行重新规划和调整，可增加系统分区，也可以合并分区。 # 16、 可查询学生上网和程序使用的情况以及管理的管理操作情况，并可以日志形式记录和保存 # 17、 管理机可自动对实验机房进行资产监控，内置动态数据库,可生成变更记录，资产报表。当资产发生人为的变更时,会进行报警处理，可自定义报警策略（自定义报警类型、报警资产白名单、人性化语音报警） # 18、 支持对3DMAX、CAD等图形设计、工程设计类软件的统一注册，无需手动逐台激活 # 19、 能统计终端的使用率和闲置率，并且可统计当天开机次数 # 20、 可根据不同的时间节点自动限定终端机不同的网络上行和下行流量 # 21、 可根据课程时间智能控制开启和关闭终端机的内网、外网、USB、物理光驱、虚拟光驱和应用程序的使用权限 # 22、 支持多管理端方式管理终端，可以机房和办公室分别安装管理机进行管理 # 23、 为保证系统兼容性和稳定性，要求所有功能为同一品牌同一产品，不允许多种产品拼凑而成。 # 24、 为保证软件的稳定性， | # 套 | # 1 |
| 10 | # 安装调试费 | - 开地槽、铺设不绣钢盖板。 - 更换所有网线为六类网线（110条+各类跳线），安装水晶头（带橡皮套）。 - 更换所有旧电线、音响多媒体线、数据线等。 - 更换所有插座面板（110个）。 - 更换4个排气扇。 - 墙面粉刷（墙面+天花）。 - 桌椅维修加固（110套）：所有桌椅如有板材弯曲变形、腐蚀等情况更换板材，所有桌椅连接部位采用直角扣加固。（日子形木凳）。 - 组装电脑到桌子上并安装操作系统及机房管理员要求的软件，调试还原软件并对拷（111台）。 # 以上涉及到的安装材料除电脑外，其它全部由投标人购买提供。 | # 项 | # 1 |

上述设备必须在明细报价表列明设备品牌、型号、制造商。

# III、采购项目商务要求：

1、供货要求： 货物为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品。整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，货物使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

2、报价要求：报价不得高于项目预算价，投标报价应包含货物及零配件的购置和安装、运输、保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、采购代理服务费、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

3、培训要求：无

4、供货要求：合同签订后15天内供货到指定地点，具体以签订合同为准。

5、完工期： 合同签订后1个月内完工。

6、售后服务：保修期内，除人为因素或不可抗拒因素外，提供4小时内响应服务。

7、验收要求：

7.1验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

7.2 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

7.3 产品必须具备出厂合格证。

7.4 进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。

7.5 乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

8、质保期（服务期）：从验收合格之日起计算，要求提供三年全免费上门保修保用服务。

9、付款方式：

9.1合同签订生效之日起的15个工作日内，乙方向甲方交纳合同总金额5%履约保证金，待合同全部履行完毕，质保期过后，无息退还。

9.2所有设备安装调试完毕，项目验收合格后的15个工作日内乙方向甲方提供相应金额的正式发票，甲方向乙方支付合同总金额的100%（百分之百）。

9.3上述付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间。

10、服务要求:以上设备中标方必须提供原厂三年硬件维保。

综合评审

1.评分总值最高为100分，评分分值（权重）如下：

| 评分项目 | 技术评价总分 | 商务评价总分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 40分 | 25分 | 35分 |

2.技术、商务评审：各评委按评审表的要求进行评审和比较，并量化打分（评审打分内容详见技术评审表、商务评审表）。各评委评分的算术平均值即为该投标人的技术、商务得分。（技术、商务得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）

3.价格评审：

价格计算得分：各有效投标供应商各项清单内的产品单价乘以相应权重后的合计值为评审价，取最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（评标基准价÷评审价）×35。

技术评分：

| 评分内容 | 分值（40） | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统及设备参数响应情况 | 32 | 系统性能及设备参数技术响应情况：设备参数技术要求中“▲”项，一项不满足扣3分；其他的要求，一项不满足扣1分，扣完为止。 |  |
| 项目实施方案 | 4 | 横向比较各投标人提供的项目实施方案，方案最为科学合理为优得4分，其次以0.5分递减，最低得0.5分； 未提供方案的不得分。 |  |
| 设备及系统使用及成熟情况 | 4 | 所有投标产品为已投入市场使用的成熟产品，非特制特供产品。需提供合同或协议做为证明材料，每一项产品不符合该要求，扣1分，扣完为止。 |  |

商务评分：

| 评分内容 | 分值（25） | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标书质量（客观分） | 5 | 有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得3分，每出现一个错误扣1分，扣完为止。 双面打印得1分（除证件外）。 证件复印、正文内容清晰得1分，每有一个证件或一页不清晰扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 商务响应程度 | 10 | 满足需求文件中商务要求的全部指标得满分，每不满足一项扣2分，扣完为止。 |  |
| 项目业绩 | 10 | 近三年投标人的同类项目经验。 需提供与本项目相关的同类合同，每提供一个合同复印件得2分，最高得10分。 |  |