附件2：

广东松山职业技术学院

人员及车辆进出管理系统用户需求书

一、响应供应商资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）具有独立承担民事责任的能力；

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（六）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（七）法律、行政法规规定的其他条件；

（八）具备有效的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》；

（九）本项目不接受联合体投标。

二、采购内容

| 采购项目名称 | 数量 | 服务期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东松山职业技术学院人员及车辆进出管理系统用户需求书 | 1项 | 签订合同后30天内按采购人指定的地点安装完成，并交付使用（采购人造成工期延误除外） | 96340元 |

注：开标时投标报价超过预算金额为无效投标。

三、采购清单及项目技术参数及要求

| 序号 | 设备名称 | 名称及参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人脸识别进出管理系统 |  |  |
| 1 | 8寸人脸识别终端 （双目触屏Linux/壁挂安装） | 一、基本参数： 8英寸全高清屏，双目高清摄像头，Linux操作系统，全铝外壳，4米内识别，300毫秒内开门，配有百兆网口，支持多语言，支持户内、外场景使用。 二、核心功能： ▲支持人脸识别开门、平台远程开门；支持陌生人人过留影，支持语音提示，支持活体检测，支持广告投放。 系统支持不同的识别方式；无论IC卡，身份证，白名单，都能进行比对。 二次开发后支持远程升级、支持云端管理、反扫二维码开门。 ▲屏下刷卡模块，外置维码读头、身份证阅读器，内置WiFi模块、4G模块。 ▲防护等级：IP65防水防尘（提供第三方权威检测报告，提供复印件）。 | 2台 |
| 2 | 出门按钮 | 经典造型之常开常闭的塑料开关，手感好；NO/NC常开常闭型，带夜光指示，需挖孔或者预埋底盒安装，或配P86塑料明装底盒安装；铁质中板，图案为丝印；重量：0.095Kg/个。 | 2个 |
| 3 | 系统软件 | 1.人脸识别门禁管理系统能够对人脸识别终端进行管理，实现通行人员记录监控、远程开门、访客登记、人员登记、设备管理、设备参数修改、名单管理、名单快速录入、历史数据管理等功能，通过本系统能快速管理人脸识别终端，对人脸识别终端进行远程配置和操作。 2.实时监控：人脸识别门禁管理系统主界面实时显示所有设备的比对记录信息，并且在主页显示比对的照片和信息。 3.访客登记：人脸识别门禁管理系统支持登记访客信息，并下发到设备上进行人脸识别。 4.远程开门：人脸识别门禁管理系统支持远程控制人脸识别终端进行开门操作。 5.设备管理：人脸识别门禁管理系统支持对人脸识别终端进行设备管理，可将设备添加到人脸识别门禁管理系统中，可将设备从人脸识别门禁管理系统中移除，亦可通过人脸识别门禁管理系统对设备参数进行修改。 6.白名单登记：人脸识别门禁管理系统支持登记白名单人员，并下发到设备上进行人脸识别，实现固定人员刷脸通行。 7.白名单管理：人脸识别门禁管理系统支持白名单数据的分组管理，白名单人员的增加、修改、删除功能，可批量导入白名单数据，可批量导出白名单数据。 8.名单同步：人脸识别门禁管理系统支持与人脸识别终端名单手动同步。 9.黑名单管理：人脸识别门禁管理系统支持黑名单数据的增加、修改、删除功能，可批量导入黑名单数据，可批量导出黑名单数据。 10.黑名单预警：人脸识别门禁管理系统支持前端黑名单比对后台系统实时预警。 11.历史数据管理：人脸识别门禁管理系统支持通过条件查找所有比对历史记录。 12.访客来访事由配置：人脸识别门禁管理系统支持自定义访客来访事由配置，用户可根据实际应用场景自行配置访客来访事由。 13.考勤统计：人脸识别管理系系统支持自定义考勤规则，并启用不同的考勤规则进行考勤统计。 14.操作员管理：人脸识别门禁管理系统支持增加、修改、删除系统操作员。 15.权限管理：人脸识别门禁管理系统支持不同的操作员使用不同权限，系统管理员可设置不同的操作员权限组。 16.日志管理：人脸识别门禁管理系统支持查看操作员操作日志。 | 1套 |
| 4 | 备用电池 | 12V/7HZ | 4个 |
| 5 | 备用电池箱 | 装置备用电池，壁挂 | 5个 |
| 6 | 其它 | 其它配件（供电、网络） | 1批 |
| 二 | 感应门部分（行政楼） |  |  |
| 7 | 玻璃 | 12厘及以上钢化玻璃 | 10方 |
| 8 | 感应门电机 | 120公斤、双门 | 1套 |
| 9 | 不锈钢包边 | 不锈钢包边 | 1门 |
| 10 | 槽钢 | 槽钢 | 1条 |
| 11 | 原门拆装 | 原门拆装 | 1门 |
| 三 | 监控系统部分（视频信号并入到学校安防视频监控管理平台） |  |  |
| 12 | ICR红外阵列筒型网络摄像机 | 1/2.7”CMOS ICR;最小照度 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR； 快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角79°(6mm,8mm,12mm可选)；日夜转换模式 ICR红外滤片式；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 /H.264/ MJPEG；帧率 50Hz: 25fps (2560 × 1440,1920 × 1080 ,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；行为分析 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测；异常侦测 场景变更侦测，虚焦侦测；识别检测 支持人脸侦测。 | 4台 |
| 13 | 监控电源 | DC12V/2A | 4个 |
| 14 | 摄像枪支架 | 压铸铝合金材质，表面做喷塑处理 | 4个 |
| 15 | 其它 | 信号线、防水盒、水晶头、插座、线管 | 1批 |
| 四 | 车辆进出管理系统（兼容学校第一门岗道闸） |  |  |
| 16 | 一体式高清识别控制机 | ▲1、电脑或服务器出现故障，内部车正常进出，临时车正常进出并收费，与访客系统互联互通 2.脱机状态显示屏和语音也可以正常工作 3.视频流和地感触发可自由选择 4.支持多种收费模式（比如岗亭收费模式、中央收费模式和自助缴费模式） 5.车牌模糊对比，提高系统识别率 6.多方向来车、车道过宽等复杂情况，可采用双摄像机识别提高识别率 7.支持多种收费打折模式（如优惠卷打折，酒店打折，车牌打折） 8.多车位多车功能，管理一个车主，多辆车对应多个月租车位的情况 9.完善的无牌车处理机制和污损车牌处理机制 10.支持手动触发识别和手动修改车牌 11.黑名单功能，让停车场更安全，管理更全面 12.一体化设计，立体式全配机体 13.专用计费控制系统 14.USB接口 15.集成双色4行原装LED彩色显示屏 16.标配双系统电源 17.智能红路灯和背光板 18.16灯高亮LED补光灯 19.旋转式底座 20.内置智能化算法 21.支持视频、线圈等多种触发抓拍方式 22.内置车牌、车标、车身颜色识别等功能 23.集成LED补光灯，支持亮度调节 24.集成变焦镜头，满足不同监控场景需求 25.内置白名单功能，可实现对道闸的控制 26.双码流输出，双快门技术，实现视频与图片同时完美输出 27.最低照度：0.1 Lux（标准） 28.信噪比：>50db 29.电子快门：1/1至1/10000秒，22档 30.有效像素：200W 31.最佳拍摄范围：3-10米 32.光源 | 2套 |
| 17 | LED显示屏 | 双色4行原装LED显示屏 | 2套 |
| 18 | LED补光灯 | 16灯高亮LED补光灯 | 2台 |
| 19 | 车牌识别系统软件 | ▲1.电脑或服务器出现故障，内部车正常进出，临时车正常进出并收费，与访客系统互联互通。 2.脱机状态显示屏和语音也可正常工作。 3.视频流和地感触发可自由选择。 4.支持多种收费模式（比如岗亭收费模式.中央收费模式和自助缴费模式）。 5.车牌模糊对比，提高系统识别率。 6.多方向来车.车道过宽等复杂情况，可采用双摄像机识别提高识别率。 7.支持多种收费打折模式。 8.多车位多车功能，管理一个车主，多辆车对应多个月租车位 。 9.完善的无牌车处理机制和污损车牌处理机制。 10.支持手动触发识别和手动修改车牌。 11.黑名单功能，让停车场更安全，管理更全面 。 12.一体化设计，立体式全配机体。 13.专用计费控制系统。 14.USB接口。 15.集成双色4行原装LED彩色显示屏。 16.标配双系统电源。 17.智能红路灯和背光板。 18.16灯高亮LED补光灯。 19.旋转式底座。 20.内置智能化算法。 21.支持视频.线圈等多种触发抓拍方式。 22.内置车牌.车标.车身颜色识别等功能。 23.集成LED补光灯，支持亮度调节。 24.集成变焦镜头，满足不同监控场景需求。 25.内置白名单功能，可实现对道闸的控制。 26.双码流输出，双快门技术，实现视频与图片同时完美输出。 27.最低照度：0.1 Lux（标准）。 28.信噪比：>50db。 29.电子快门：1/1至1/10000秒，22档。 30.有效像素：200W。 31.最佳拍摄范围：3-10米。 32.光源发光频率：50Hz。 33.防护等级：IP66。 34.重量：2Kg。 35.复位：手动恢复出厂设置。 36.存储：TF卡（microSD卡）。 37.音频压缩：输入输出 G711。 38.分析帧率：25fps。 39.图像压缩：H.264 JPEG。 40.补光灯：内置4颗LED灯，可调亮度（每颗最高功耗1W）。 41.相机镜头：高清镜头2.8~12mm可调 F1.4。 42.尺寸规格：355（长）*150（宽）*1600mm（高）。 ▲43.可以通过网络远程升级，实现远程维护。 ▲44.通讯连接方式：SDK、ONVIF、HTTP、RTSP、TCP、RS485、IO 。 | 1套 |
| 20 | 高清硬识别狗 | 软件版本加密，1个加密狗拥有一进一出管理权限，例如三进三出需要3个加密狗，安排在出口收费处 | 1个 |
| 21 | 减速带 | 减速带单个规格500*380*50mm （具体根据现场而定） | 4条 |
| 22 | 识别区标识 | 识别区标识 | 2个 |
| 23 | 引导划线 | 引导划线(进出直线箭头) | 2个 |
| 24 | 其它 | 路面敷设线路切割、设备混凝土安全岛 | 2个 |
| 25 | 电源线 | 220V电源线(设备），RVV 3×2.5mm2 | 1卷 |
| 26 | 网线 | UTP5-e | 1箱 |
| 27 | 信号线 | RVVSP4*0.75mm2 | 1卷 |
| 28 | 电源线 | 摄像抢电源、射灯电源线，RVV 2×1.5mm2 | 1卷 |
| 29 | 地感线圈 | BV1.0 | 3套 |
| 30 | 车辆检测器 | 车辆检测器（防闸系统） | 3台 |
| 31 | 其它 | 水晶头、插座、线管 | 1批 |

四、其它技术要求：

（一）采购人提供台式电脑作为人脸识别进出管理系统、车辆进出管理系统部署使用。

（二）为保证本次招标监控设备能与我校监控系统设备无缝对接与兼容，提供所投监控设备《接入承诺书》。必须承诺所投监控设备产品能并入我校集中监控管理系统的储存、管理，录像的回放查询。

我校现有监控管理系统是海康威视安防视频监控系统，综合监控中心  版本：V6.3.67574.build20151015。

（三）为保证本次招标人脸识别进出管理系统设备能与我校门禁管理系统设备数据对接，提供所投监控设备《接入承诺书》。

我校现有门禁管理系统是宇博扬管理软件，版本：Ver1.55。

（四）供应商所投“车辆进出管理系统”必须要与“原道闸系统”（型号：红门 HM—ZG—MB）无缝对接与兼容管理。（提供承诺函）

五、采购项目的商务要求

（一）交货期及安装地点：

签订合同后30个日内按采购人指定的地点安装完成（由采购人造成工期延误除外），并交付使用。设备使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等移交采购人。

（二）包装、保险及发运、保管要求

1.货物材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。

2.中标人负责将货物材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3.各种货物产品必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4.货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

5.货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

6.设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

（三）质保期：

1.从项目验收合格之日起计算，保质期三年，设备人为损坏的除外；质保期内提供免费上门保修服务。

2.对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，24小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

（四）验收要求：

1.中标人应将货物产品的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

2.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，货物产品无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（五）付款方式：

付款方式分二次付款。

供应商安装调试完毕，经验收合格后15个工作日内第一次支付合同总价的90%；保质期满三年经验收合格后10个工作日内第二次支付合同总价的10%。

六、综合评分

| 评分项目 | 商务 | 技术 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20分 | 40分 | 40分 |

（一）技术评分标准：（总分：40分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品可靠性 | 5 | 1.所投系统软件获得中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书的，得3分。提供复印件。 2.所投车牌识别软件获得中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书的，得2分。 （需提供上述证书复印件并加盖公章，否则不得分）。 |
| 2 | 主要设备技术 参数的响应程度 | 35 | 完全满足技术参数要求得35分。 ▲条款每负偏离一项扣2分，扣完为止。 其他技术条款负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 合计 |  | 40分 |  |

（二）商务评分标准：（总分：20分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人商务 响应程度 | 9 | 完全满足招标文件商务要求的得9分，每有一项不满足扣一分，扣完为止。 |
| 2 | 投标人资质 | 3 | 1.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书且在有效期内； 2.投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书且在有效期内； 3.投标人具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内； （以上证书需提供复印件加盖公章，3项同时满足得3分，缺一项不得分）。 |
| 3 | 投标人拟投入本项目技术力量 | 1 | 项目负责人： 根据各投标人拟派项目负责人具有人力资源和社会保障局或人事厅或城乡建设部门颁发的机电专业或电气专业或网络专业中级工程师职称以上的得1分。 （提供人员有关证书复印件及社保证明复印件） |
|  |  | 2 | 项目技术团队： 根据各投标人拟派项目团队情况进行评审打分，满足项目建设需求，提供持有人力资源和社会保障局或人事厅或城乡建设部门颁发的初级工程师（或以上）职称的，提供一个得1分，满分2分。 （本项不包含项目负责人，须提供人员有关证书复印件、身份证及劳动合同复印件） |
| 4 | 投标人业绩 | 5 | 提供2017年1月1日至投标截止日，与该项目有关的系统或设备的业绩，每提供1份得1分，最高得5分。（附中标通知书及合同关键页） |
| 合计 |  | 20分 |  |

（三）价格评分标准：（总分40分）

评审得分：评分统一采用低价优先法进行计算，即满足采购文件要求且价格最低的报价为基准价，其得分为满分，其他供应商的得分统一按下列公式计算（保留两位小数）。评审得分=（评审基准价/各供应商报价）×40。