学校浈江校区窗帘制作安装用户需求书
一、项目名称：学校浈江校区窗帘制作安装
二、项目内容：
	序号
	名   称
	备注
	预算总费用（元）
	备注

	1
	挂帘（含相应配件）
	挂帘长度大约为长于窗沿20cm或离地面10cm，按实际测量为准。
	65000
	报价应含拆卸旧窗帘、安装、运输人工、各项税等

	2
	磨砂玻璃贴纸（含人工贴纸费用）
	
	15000
	报价应含材料、人工、各项税等


三、货物名称、数量及技术要求

（一）采购清单
	序号
	名   称
	单位
	单价最高限价（元）

	1
	布
	米
	48

	2
	布带
	米
	8

	3
	轨道（含吊环、封口）
	米
	28

	4
	安装码
	个
	3

	5
	挂钩
	个
	1.2

	6
	磨砂玻璃纸
	平方米
	28


（二）挂帘系统及配件技术标准

采用米白色国产高硬度电泳铝合金道轨，规格25mm×27mm，外壁有弧形凸槽加强筋，壁厚≥2.0mm。
    所用铝材质量符合GB/T 6892《工业用铝及铝合金热挤压型材》及产品使用性能产品，符合JG/T3005-1993相关标准要求以上标准。
	序号
	主要指标
	技术标准

	1
	轨道
	选用优质国家免检铝材原料， 激光防伪雕刻，表面采用电泳工艺处理，附着力强，亮度好，十年不褪色。轨道体为方形结构，上端带燕尾槽滑道设置，壁厚1.5MM，侧面装饰线，★轨道内嵌静音胶条，完全隔绝吊轮与轨道的直接接触，吊环滑动顺畅静音。每米轨道重量在0.5—0.52kg/m，油漆附着力以及硬度皆符合要求。导轨成品每米最大承重为65KG。适合温度-25℃—+60℃。

	2
	吊轮
	优质不包胶吊轮，结构小巧，吊轮架及滚轮为POM高密度、高结晶度的热塑性工程塑料。具有良好的物理、机械和化学性能，尤其是有优异的耐摩擦性能。配套专用滑轮能顺畅滑动灵活，低静声，单个承重达5kg,轨道每隔100mm配滑轮一个。

	4
	封口
	不锈钢材质，斜面阶梯状封口，螺丝隐藏于凹槽内，整体感强，风格独特。

	5
	安装座
	全新安装码结构，码体做工精致，弹性卡口式锁紧设计，承重好，易安装。

	6
	挂钩
	镀锌材质，白色涂料 


（三）挂帘面料

总体材质要求：所有材料均不含苯、铅等有害成份、其它有害物质含量符合国家相关规范要求，达到国家防尘、防紫外线等各项环保要求。

采用2.8米宽幅梭织压花工艺遮光面料，布料色泽鲜明，无毒，无异味，隔热、不褪色、不缩水，耐日晒抗老化，手感柔软形状记忆工艺，水洗后仍能保持原有的美观形态，要求面料重量不少于275克/米，面料密度适应平时经常洗涤，不变色，不起毛球，垂感好，不易被风吹起。按1:1.5的比例打皱。
	序号
	主要指标
	技术参数要求

	1
	颜色
	同面料提供几种不同颜色供选择

	2
	主要成份
	聚酯纤维 +聚氯乙烯

	3
	防火等级
	B1级(GB 50222-95)

	4
	克 量
	275克／㎡±5%

	5
	厚度
	1.5 mm±5%

	6
	断裂强力
	经向≥1660N； 纬向≥1720N

	7
	经纬密度
	经密：126根/10厘米。
纬密：24根/10厘米。

	8
	防紫外线率
	约 99％，符合国家标准GB/T 18830—2009《纺织品 防紫外线性能的评定 》

	9
	防菌标准
	符合FZ/T73023-2006标准A级要求

	10
	色牢度
	4级以上。

	11
	异味
	符合GB18401-2010标准。



	12
	甲醛含量
	低于GB 18401-2010（C类）限定值。符合GB/T 2912.1-2009(水萃取法) 检验标准。



	13
	有害物质限量
	GB18586-2001

	14
	遮光率
	80%—90%


(四)磨砂玻璃贴纸参数
采用自带背胶的磨砂玻璃纸：1. 厚度为0.12mm；2.透光率为56%；3.PVC材质。
三、货物的一般要求
1.所有货物必须符合国家及该货物的出厂标准。
2. 外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。
3.对于影响产品正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，报价人都应提供在报价文件中明确列出。

4. 所有货物提供出厂合格证等质量证明文件 。

5. 所报的产品必须是在中国范围内合法销售，全新的原产地、原型号、原装并完全符合用户要求的产品。

6.合同执行阶段，因设计的修改和现场的实际情况，可对报价方案及货物（规格、数量、颜色等）作出适当的调整。同类型同等档次的挂帘及配件因颜色款式调整的，其价格按所投货物的单价不再调整；因货物数量增减引起的价格变动，应以合同的货物单价调整总价；无法依据的，双方商定。
四、样板要求

1.报价人必须在递交报价文件的同时一并提交按要求包装的报价样板，具体要求如下：

（1）提供样板数量：

	样板要求
	数量
	单位

	
	
	

	50cm×50cm可拉动挂帘布成品（含轨道、吊轮、封口、安装座）
	1
	块

	50cm×50cm磨砂玻璃贴纸样品
	1
	块


（2）样板必须按如下要求进行包装：

所有样板必须密封封装，在显眼位置标注报价人资料（项目名称、项目编号、公司名称、地址及联系人等），并注明样板数量、样式等。
五、验收要求

报价人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织产品和人员，并在使用单位监查下现场进行验收。包括：
1.要求对全部产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

2.报价人应负责在项目验收时将全部有关产品资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付使用单位。
六、服务期限、交货时间及地点

1.服务期限：一年。
2.交货时间：签订合同后，自收到订单之日起15天内交货、安装完毕并通过验收。
3..交货地点：学校内。
七、售后服务

1．质保期：供货方必须有稳定的售后服务体系，提供不低于一年的免费保修服务（自安装验收合格之日起计算）。

2．响应时间：免费质保期内维修人员接到维修通知后，应在2个工作小时内给予响应，要求24小时内派工程技术人员维修，一般故障，在12小时内排除。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在2天内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿用户的相应损失。
3．免费质保期内供货方负责所有因产品质量问题而产生的费用。

4．质保期满后，供货方须免费提供上门维修服务，维修窗帘所需材料及配件按合同单价由学院按实际用量支付。
八、需配合采购人的内容

为配合本项目进度所进行的各阶段工作，报价人应列明需业主配合的工作内容（包括货物存放、保管、安装配合、调试、验收等）和具体要求。
九、付款方式

1. 实际制作数量以采购人发出的订货要求为准，根据所报单价按实际发生数进行结算。

2.产品安装完毕并验收合格后，供货方凭发票和验收证明办理结算手续。结算时间为一年合同执行起满后15个工作日内。

3.付款方式：转账。
十、评分标准
	评分项
	名称
	评分标准
	分值

	商务部分

（商务分15分）
	商务要求响应程度
	完全满足采购文件商务要求（即采购文件“三、货物的一般要求”、“五、验收要求”至“九、付款方式”的内容）的得10分，每有一项不满足扣2分，扣完为止。
	10

	
	免费质保期
	在用户要求的免费质保期（1年）基础上，每增加1年递增1.5分，最高得3分。
	3

	
	售后服务
	对重大问题或其它无法迅速解决的问题提供明确解决方案的得2分，不提供不得分。
	2

	技术部分

（技术分45分）


	技术要求响应程度
	完全满足采购文件技术要求（即采购文件“三、货物名称、数量及技术要求”中“（二）挂帘系统及配件技术标准”及“（三）挂帘面料”“(四)磨砂玻璃贴纸参数”的内容）的得30分，每有一项不满足扣3分，扣完为止。
	30

	
	样品性能
	1.挂帘布料选用材质最厚重的得3分，次之以1分递减，最低得0分。

2.挂帘布料遮光率达到80%-90%范围的得2分，达不到80&或高于90%得0分。
3.轨道结构、壁厚、装饰线等完全满足采购文件要求的得2分，每有一项不满足扣1分，扣完为止。
4.吊轮滑动最为灵活、安静的得3分，次之以1分递减，最低得0分。
5.封口、安装座材质、结构、做工等完全满足采购文件要求的得3分，每有一项不满足扣1分，扣完为止。
6.横向比较磨砂玻璃纸厚度与透光率，优于标准的得2分，达到标准的得1分，达不到得0分。
（未按采购文件“四、样板要求”提供样品的，本项不得分。）
	15

	价格部分（价格分40分）
	价格分40分
	满足招标文件要求且投标价格（即采购清单中1-6项单价合计）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40%
	40


PAGE  

