热水系统设备维修保养服务项目用户需求书

一、项目名称：广东松山职业技术学院学生宿舍（不含桂园）热水系统设备维修保养服务项目

二、供应商资格：

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
①具有独立承担民事责任的能力；
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
⑥法律、行政法规规定的其他条件。

三、采购项目技术规格、参数及要求：

见附件1.2.3.4

四﹑采购项目商务要求：

1.基本内容：

⑴广东松山职业技术学院需维保热水系统18套，供给学生、教工生活洗浴热水使用。

⑵为确保各个楼宇生活热水的正常供应，学院拟招专业的维修保养公司予以维护，保障热水系统及设备的安全、高效、稳定正常运行，并延长设备的使用寿命，按学院要求完成维修保养工作。

2.项目预算：预算金额18万元

3.服务期：合同期限2年。

4.报价要求：

⑴ 报价单位对《广东松山职业技术学院学生宿舍热水系统设备维修保养服务项目》报价（见附件1）（含税价）不得高于180000.00元，高于则为无效报价。

⑵维修保养服务除（热泵机组内循环盘管破裂或锅炉盘管、底盘损坏渗漏经鉴定不可维修时）外实行总价承包（含税价），包含：应急维修（含水池浮球阀维修）、人工费用及维修材料、文明施工、垃圾清理及食宿、安全成本支出等。

⑶ 在合同期间如遇用户的部分热水系统更新改造，则核减改造部分的热水系统维修保养服务费用。

⑷ 若因热泵机组内循环盘管破裂或锅炉盘管、底盘损坏渗漏经鉴定不可维修需更换热泵机组或锅炉，报价单位应负责热泵机组或锅炉的更换、运输、安装、调试等工作，所涉及费用由报价单位承担。

⑸ 附加要求：

报价单位对 《热水系统维保外设备材料报价清单》（见附件2）进行报价（加盖公章），报价不能高于用户单位提供的最高限价。

②用户单位根据实际需求可向报价单位购置《热水系统维保外设备材料报价清单》内的设备。

5.招标要求：

⑴为保障热水系统的正常维护及设备出现故障后能有技术人员及时维修，用户单位需与维修单位签订维修保养合同。

⑵签订合同后，维修单位同意向用户单位缴纳人民币伍仟元作为保证金，维修单位切实执行合同完毕，用户单位在合同期满后一个月内将保证金（无息）退还给维修单位。

（3）做好用户单位的定期维修保养工作，并做好维护保养记录（见附件3）。

（4）维修单位需备足维修常用易损件，及时响应用户报修，及时做好应急维修工作。

（5）协助做好用户单位热水系统的数据分析，提出合理节能方案和措施。

（6）维修单位须向用户单位提供联系人的名单与联系方式，遇人员工作变动，须及时向用户通报。

（7）维修单位必须按照热水系统设备维护服务项目的要求和时间的安排对设备进行维修保养，在正常教学期间每周至少巡查一次保障各热水系统正常运行做好巡查记录（见附件4）。

（8）维修单位接到用户应急报修电话后，一小时内派人赶到现场，每超一个小时扣100元；到达现场三小时内修复，每超一个小时扣100元；如设备故障严重，无法即时修复，应及时汇报并提供解决方案；六小时内仍不作出反应的，用户单位有权委托其他单位进行维修，但维修费从维修单位所交的维保费中扣除，用户单位有权解除合作关系并拒绝支付维保费用；如维保项目未达到要求可责令整改，整改仍未到达要求将在结算中扣除相对应项目的维保费。

5.结算﹑付款方式：

1.在合同期间如遇用户的部分热水系统更新改造，则按实际维护保养量核算改造部分的热水系统的维护保养费用。

2. 合同款分四个学期支付，每学期支付实际维护保养费用一次，维修单位须提供正式发票（含税）原件和本合同原件。甲方在收齐乙方以上文件于开学后的15个工作日内以转账方式支付给乙方相应的维修保养款。

3.若热泵机组更换需购买维保外设备，设备安装调试完成，验收合格后，单独办理结算。结算时维修单位须提供发票（含税）。

六、评标办法：本项目采用经评审的最低评标价法。

七、现场勘查时间：

附件1

| 广东松山职业技术学院学生宿舍热水系统设备维修保养服务项目报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |
| 项目 | 维修保养要求 |  |  |  | 报价（含税） |
| 1.检查系统共计18套 | 1.检查加热系统，供水系统，循环系统，供冷水系统及等运行情况。 2.供水时间，水箱水位，温度设置调整。 3.对整个系统涉及的滴漏，破损部件进行修复和更换。 4.水位探头的除垢，接口及灵敏度检查。 5.紧固或更换接线端接触不良螺丝。 6.对漏电开关，接地线路进行检测，电气控制箱除尘，确保安全可靠。 7. 轴承损坏进行判断，噪音大的轴承进行更换。 8.检查各水箱电热棒的工作性能情况。 9.防雷焊接处的检查,发现断裂或接触不良及时修复。 |  |  | 每学期开学前各一次。5月.11月各一次（二年八次） |  |
| 2.清理燃油锅炉共4套 | 清洁加热锅炉炉膛积碳，清理油路，油杯，过滤网，滤油器，喷油嘴，高温控制仪表等。 |  |  | 每学期开学前各一次。5月.11月各一次（二年八次） |  |
| 3.清洁热泵共48台 | 1.清洗热泵表面。 2.检查制热情况。 3.翅片及“Ｙ”型过滤器清洗，泵体各控制仪等 。 4.液位传感器的检查及更换。 5.对风机轴承损坏进行判断，噪音大的轴承进行更换。 |  |  | 每学期开学前各一次，二年四次 |  |
| 5.清洗集热器共8套 | 集热器的排污、清洗、安全检查 |  |  | 每学期开学前各一次（二年四次） |  |
| 6.清理场地共18套 | 清扫及清洗各区域卫生及杂草（含雨棚顶面卫生、油池）。 |  |  | 每学期开学前各一次。5月.11月各一次（二年八次） |  |
| 7.清洗水箱共45个 | 水箱内部清洗和表面清污。 |  |  | 每学期期末清洗一次，二年四次。 |  |
| 8.清洗储水池共4个 | 清洗天面储水池及水池面卫生确保排水通畅。 |  |  | 每学期期末清洗一次，二年四次。 |  |
| 9.油池，油泵检查共1座 | 1.供油系统运行情况 。 2.检查油池，输油管，油泵。 3.检修油位仪。 4.更换破损泵件。 5.排污，排水，清洗场地等。 |  |  | 每学期开学前检修一次，二年四次。 |  |
| 10.油漆防锈共14套 | 过道角钢，水箱底座，固定螺丝，爬梯,雨棚支架，油池护栏，油管，铁质水管（含楼面所有冷水管），防雷焊接处等有必要之处油漆防锈。 |  |  | 每年秋季一次（二年二次） |  |
| 11.集热器维修 | 平板集热器的修补和更换破裂真空管。 |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热水系统维保外设备材料报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位: |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 型号、规格 |  | 单位 | 最高限价（含税） | 报价（含税.运输.安装费） |  |
| 1 | 热泵 | 10P整体式结构，不锈钢外壳，谷轮压缩机 |  | 台 | ¥31,500.00 |  |  |
| 2 | 热泵 | 5P整体式结构，不锈钢外壳，谷轮压缩机 |  | 台 | ¥18,500.00 |  |  |

★报价须注明设备的生产厂家、品牌及型号。

附件3

| 维修保养记录表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管护单位： |  |  |  |  |  |
| 项目 | 维修保养要求 |  |  | 维修保养记录 |  |
| 1.检查系统共计18套 | 1.检查加热系统，供水系统，循环系统，供冷水系统及等运行情况。 2.供水时间，水箱水位，温度设置调整。 3.对整个系统涉及的滴漏，破损部件进行修复和更换。 4.水位探头的除垢，接口及灵敏度检查。 5.紧固或更换接线端接触不良螺丝。 6.对漏电开关，接地线路进行检测，电气控制箱除尘，确保安全可靠。 7. 轴承损坏进行判断，噪音大的轴承进行更换 8.检查各水箱电热棒的工作性能情况。 9.防雷焊接处的检查,发现断裂或接触不良及时修复。 |  |  |  |  |
| 2.清理燃烧锅炉共4套 | 清洁加热锅炉炉膛积碳，清理油路，油杯，过滤网，滤油器，喷油嘴，高温控制仪表等。 |  |  |  |  |
| 3.清洁热泵共48台 | 1.清洗热泵表面。 2.检查制热情况。 3.翅片及“Ｙ”型过滤器清洗，泵体各控制仪等 。 4.液位传感器的检查及更换。 5.对风机轴承损坏进行判断，噪音大的轴承进行更换。 |  |  |  |  |
| 5.清洗集热器共8套 | 集热器的排污、清洗、安全检查 |  |  |  |  |
| 6.清理场地共18套 | 清扫及清洗各区域卫生及杂草（含雨棚顶面卫生、油池）。 |  |  |  |  |
| 7.清洗水箱共45个 | 水箱内部清洗和表面清污。 |  |  |  |  |
| 8.清洗储水池共4个 | 清洗天面储水池及水池面卫生确保排水通畅。 |  |  |  |  |
| 9.检查油池，油泵共1座 | 1.供油系统运行情况 。 2.检查油池，输油管，油泵。 3.检修油位仪。 4.更换破损泵件。 5.排污，排水，清洗场地等。 |  |  |  |  |
| 10.油漆防锈共14套 | 过道角钢，水箱底座，固定螺丝，爬梯,雨棚支架，油池护栏，油管，铁质水管（含楼面所有冷水管），防雷焊接处等有必要之处油漆防锈。 |  |  |  |  |
| 管护单位维修意见 |  |  |  |  |  |
| 用户验收意见 |  |  |  |  |  |

| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 热水系统安全运行巡查记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡查时间 |  |  |  |  | 巡查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处理结果 |  |  | 巡查人签名 |
|  | 电控箱是否正常 |  |  |  | 水箱水位是否正常 |  |  | 热泵运行是否正常 |  | 太阳能运行是否正常 |  | 集热器是否牢固、滴漏 | 燃油炉运行是否正常 |  | 供水设备运行是否正常 |  | 水泵是否滴漏 |  |  |  |  |  |
| 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |