# 附件1：

# 消防器材设施购置及安装采购项目用户需求书

# 一、项目情况一览表

| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 购置消防器材设施及安装 | 一批 | 合同生效后25日历天内完成交货、安装、更换、验收并交付使用 | 人民币51248.00元 |

二、产品清单、技术参数及规格要求

（一）消防器材采购清单、技术参数及规格要求

| 序号 | 器材名称 | 技术参数 | 单位 | 购买数量 | 安装要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4KG干粉灭火器 | 类型: MFZ/ABC4，4公斤干粉灭火器，净重4KG,毛重6.2KG,高48.5CM,直径13.1CM,使用方式: 手持式，灭火剂类型: 干粉，保质期：5年，瓶身为防腐材料，罐体期限：10年，射程最远可达5M,使用范围：A/B/C/E类火灾，具有3C验证合格证 | 瓶 | 352 | 配送到学院指定位置，并按要求更换配置到位，旧器材按学院指定位置摆放 |
| 2 | 推车式干粉灭火器 | 规格：35公斤推车式干粉灭火器，技术参数:有效期5年，优质塑料喷管，优质铁质护罩，轮子由不锈钢制成，具有3C验证合格证 | 瓶 | 1 | 配送到学院指定位置，并按要求配置到位，旧器材按学院指定位置摆放 |
| 3 | 应急照明灯 | 输入电压：AC220V±10% 50HZ，应急功率：≤2W（省电）使用光源：LED发光二极管，应急转换时间：≤5秒，应急时间：＞90分钟外壳防护等级：IP30，使用周围空气相对湿度：＜90%，电池型号及规格1.2V800mAh，具有3C验证合格证 | 盏 | 90 | 配送到学院指定位置，并按要求安装更换配置到位，部分安装所需带电线、开关的二三插座等安装材料 |
| 4 | 疏散指示牌 | 技术参数：光源;LED； 亮度：>50cd/m2；安装方式：吊挂带插头；尺寸：350*138*36；应急时间：>90min；防护等级：IP30，（单面双向70个，单面向右15个，安全出口5个，双面向左25个），具有3C验证合格证 | 盏 | 115 | 配送到学院指定位置，并按要求安装更换配置到位，部分安装所需带电线、开关的二三插座等安装材料 |
| 5 | 逃生梯 | 规格：7米，8公斤钢丝绳，40*40，技术参数： 防火，防锈，耐腐，耐用，钢丝绳：φ6mm镀锌钢丝绳，踏管：φ22mm高强度铝合金（长度320mm），螺 丝：304不锈钢，大挂钩：45crmo合金钢（5个配大挂钩，其他配包三角架） | 把 | 8 | 配送到学院指定位置，并按要求更换配置到位，旧器材按学院指定位置摆放 |
| 6 | 逃生梯 | 规格：10米，8公斤钢丝绳，40*40，技术参数： 防火，防锈，耐腐，耐用，钢丝绳：φ6mm镀锌钢丝绳，踏管：φ22mm高强度铝合金（长度320mm），螺 丝：304不锈钢，大挂钩：45crmo合金钢（配包三角架） | 把 | 8 | 配送到学院指定位置，并按要求更换配置到位，旧器材按学院指定位置摆放 |
| 7 | 逃生梯箱 | 材料：优质冷轧钢板，箱子尺寸：50（高）*55（宽）*35（厚）cm ，具有3C验证合格证 | 个 | 13 | 配送到学院指定位置，并按要求更换配置到位，旧器材按学院指定位置摆放 |
| 8 | 水带 | 规格：10-65-20，技术参数：压力：1.0Mpa材料：经线：涤纶纱，纬线：涤纶长丝，包接头配件 | 卷 | 35 | 配送到学院指定位置，并按要求更换配置到位，旧器材按学院指定位置摆放 |
| 9 | 水枪 | 规格：KD65，内扣直流式水枪，压力大于0.8Pa，具有3C验证合格证 | 卷 | 35 | 配送到学院指定位置，并按要求更换配置到位另外包更换安装4个消防栓箱，旧器材按学院指定位置摆放 |
| 10 | 推车灭火器罩 | 规格：35公斤灭火器保护罩消防器材防护罩防晒防雨水防尘罩，技术参数：防雨、防晒 | 个 | 2 | 配送到学院指定位置，并按要求更换配置到位 |
| 11 | 灭火器箱 | 类型：4公斤4瓶装（空箱），翻盖式，置地型，箱体颜色：红色，材质：使用薄钢板、铝合金等金属材料制造，厚度为220mm,灭火器箱箱门采用玻璃制造，厚度不小于3mm的平板玻璃。带灭火器使用操作流程（流程图由松山学院提供），具有3C验证合格证 | 个 | 5 | 配送到学院指定位置，并按要求更换配置到位，旧器材按学院指定位置摆放 |
| 12 | 灭火器箱 | 类型：2公斤2瓶装（空箱），翻盖式，置地型，箱体颜色：红色，技术参数：材质：使用薄钢板、铝合金等金属材料制造，厚度为220mm,灭火器箱箱门采用玻璃制造，厚度不小于3mm的平板玻璃。带喷绘灭火器使用操作流程（流程图由松山学院提供），具有3C验证合格证 | 个 | 12 | 配送到学院指定位置，并按要求更换配置到位，旧器材按学院指定位置摆放 |
| 13 | 灭火器箱 | 类型：2公斤4瓶装（空箱）50个，翻盖式，置地型，箱体颜色：红色，材质：使用薄钢板、铝合金等金属材料制造，厚度为220mm,灭火器箱箱门采用玻璃制造，厚度不小于3mm的平板玻璃。带喷绘灭火器使用操作流程（流程图由松山学院提供），具有3C验证合格证 | 个 | 50 | 配送到学院指定位置，并按要求更换配置到位，旧器材按学院指定位置摆放 |
| 14 | 消防水枪室内接口橡胶圈 | 型号：50号、65号，数量：50号30个，60号30个。 | 个 | 60 | 配送到学院指定位置 |

注：1、投标报价组成说明：

（1）货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等；

（2）询价范围内所有设备及配件费；

（3）安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）；

（4）人员培训和售后服务的相关费用。

三、供货及质量保证要求

1.报价人应保证提供的货物质量指标达到相应的生产国标准，行业标准及厂家在本询价文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。相关货物须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。相关设备须适合中国国家标准。

2.报价人应保证所供货物是全新的、未使用过的，是用户需求书要求的型号。并且全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。

3.报价人保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，报价人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

四、售后服务要求

1.质保期：所有货物质保期为1年，自验收合格之日起计算，质保内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），保修费用已计入总价，并以书面形式承诺质保期满后继续为招标人提供维修服务，并优惠收费。（报价人须在报价文件中提供质保服务内容细则）。

2.报价人应提供满足货物1年正常使用的备品备件（若有），其费用应包括在报价价格之内。

3.报价人必须在采购人所在地或附近地区有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到报障电话8小时内派工程技术人员上门维修,且在48小时（连同前面8小时计算）内处理完毕。规定时间内未处理完毕的，报价人提供不低于同等档次货物供用户使用至故障货物能正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。如须增加非报价人提供的货物和配件时，报价人应协助解决。

4.对质保期内的故障报修，如中标人未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由中标人承担，由于中标人的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

5.质保期内因采购人使用、管理不当所造成的损失由招标承担，中标人提供有偿服务。

6.质保期满后，应采购人要求，中标人应（参考当时的市场价格）按优惠价格与用户方签订定期维修保养合同及提供用户所需零配件，报价人对货物提供终身维护维修服务,只收取零配件成本费用。

五、本项目商务要求

（一）供货要求

合同生效后25日历天内完成交货、安装、验收并交付使用。

（二）报价要求

1.报价人报价不得高于本项目预算，若高于本项目预算将作无效投标处理；

2.报价人分项报价中个别器材报价可由报价人进行自行调整，但所有报价总额不得超过本项目预算，否则参照第1点执行；

3.报价人报价费用须包含用户需求书“一、产品清单、技术参数及规

格要求”中“注：1、投标报价组成说明”所列条款。

（三）验收要求

1.中标人的检验部门在制造过程中和完工后，应按本询价文件所要求的标准和规范，进行各项具体的检验和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性负责，以便招标人进行监理。交货时提供质量合格证书。

2. 如有必要可邀请第三方检验机构按国家有关法规或条例以及本询价文件中规定的标准，进行质量监督检验。

3.中标人所提供的货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品质保期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。

4.中标人必须将货物的整套技术资料包括设备说明书、使用手册及其它相关技术资料（应有中文解释）等交给用户方。

5.培训：由中标人进行设备的安装、调试和对用户进行基本的设备操作和系统使用培训。

六、付款方式

安装调试验收合格后一个月内第1次支付合同总价的95%，合同总金额的5%为质保金，待质保期满后付清。

七、其他要求

1.为配合本项目进度所进行的各阶段工作，报价人应列明需用户配合的工作内容（包括货物存放、保管、工程配合、调试、验收等）和具体要求。

2.设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。报价人必须提供全新的原厂原装货物和完善的服务。

3.报价人提供相应货物的技术规格文件，说明货物的型号、商标名称及生产厂家。

4.货物的制造和检验，必须是按照现行的中国国家标准。