广东松山职业技术学院临时纪委独立谈话室

监控系统设备及安装子项目

用户需求书

一、项目名称：广东松山职业技术学院临时纪委独立谈话室监控系统设备及安装采购项目

本次询价采购内容为：广东松山职业技术学院临时纪委独立谈话室的音频、视频监控系统设备及设备安装、调试。主要设备包括视频主机、监控摄像设备、拾音器及安装需要的相关材料等。独立谈话室设置在学院行政楼四楼，监控室设置在学院行政楼三楼，两房之间相距约10米。

二、供应商资格：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

三、采购项目要求：

1.独立谈话室监控系统设备及安装项目清单

| 序号 | 商品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全景摄像机 | 400万星光级1/1.8” CMOS抓拍半球型网络摄像机 支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 支持前端人脸比对，支持最多3个人脸库的管理，支持最多9万张人脸的导入 ▲宽动态能力不小于120dB。（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖供应商公章） 支持人脸，人体属性上报 支持上传背景大图以及人脸小图 支持人脸库个数：3个 ▲像元尺寸不小于2.9um×2.9um。（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖供应商公章） 每个人脸库支持的人脸数量：30000个，单张人脸不超过300Kb 智慧城管：支持1-24小时检测周期，支持非法摆摊事件检测 道路监控：支持背向行驶车辆抓拍，支持车牌、子品牌、车身颜色、车辆类型。支持行人、非机动车、机动车的混行检测 ▲内置GPU芯片。（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖供应商公章） 最低照度:彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头:（变焦）2.8-12mm @ F1.2,水平视场角：114.0°~42.0°，垂直视场角：59.0°~24.0°，对角线视场角：141.0°~48.0° 三轴调节角度:P:0-355°, Tilt: 0-75°, Rotation: 0-355° 宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2688×1520 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能 接口类型:内插 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口；RS-485; 视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) 电源输出:DC12V 200mA 音频接口:音频输入： 支持1路3.5mm JACK LINE IN; 音频输出：支持1路3.5mm JACK LINE OUT; MIC：支持1个内置MIC（可关闭） 报警接口:1 输入，1 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A） Reset按键:支持 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC：12V±20% ，支持防反接保护；AC：24V±20% ；PoE：802.3af, class 3 电源接口类型:两芯电源接口 功耗:DC：12V,0.89A,Max：10.6W; AC：24V,0.69A,Max：11W; PoE：(802.3af, 36V-57V), 0.33A to 0.21A，Max：12W 补光距离:红外：30米（人脸3米） 红外波长:单红外：850nm 产品尺寸(mm):Φ140.5 × 122.6mm 包装尺寸(mm):244×174×173mm 裸机重量:900g 包装重量:1450g | 台 | 1 |
| 2 | 摄像机 | 星光级 H.265编码 500万半球网络摄像机，红外30米 支持POE供电 (镜头毫米数4/6/8可选) | 台 | 1 |
| 3 | 高保真全向拾音器 | 设备类型 全向降噪拾音器 监听范围 5~150平方米 音频传输距离 3000米 灵敏度 -42dB 音频降噪 Clearspeech软件降噪技术 频率响应 20Hz~20KHz 信噪比 ＞60dB（户外）, ＞85dB（室内） 指向特性 全方向性 保真度 具备语音激励亮化处理，语音保真度可达85% 电路设计 具备降噪Clearspeech软件技术，具音量可调 输出阻抗 600欧姆非平衡 输出信号幅度 2.5Vpp/-25db 麦克风 高保真震膜电容咪头 动态范围 ≥104dB（1KHz at Max dB SPL） 最大承受音压 ≥120dB SPL（1KHz,THD 1%） 安装方式 卡座分离式设计，便于吸顶安装 保护电路 雷击保护、电源极性反转保护 电源电压 DC 12V 工作电流 25mA 物理尺寸 82mm（直径） x 32mm（高） 工作环境温度 -25℃ ～ 70℃ | 台 | 2 |
| 5 | 监控主机 | 1.5U机箱：支持80M/160M/200M网络接入带宽 支持最大600M像素接入 支持HDMI/VGA高清输出 支持4SATA 支持2个1000M网口，/P支持1个1000M网口 支持2个USB 2.0，1个USB 3.0，支持8/16/16路同步回放 | 台 | 1 |
| 6 | 3.5寸监控级硬盘 | 3.5英寸 4TB 64M SATA3 | 个 | 2 |
| 7 | 落地机柜 | 18U | 个 | 1 |
| 8 | 信号线 | 超五类 | 箱 | 1 |
| 9 | 供电线 | RVV2*1.0 | 卷 | 1 |
| 10 | 电源 | 12V2A | 个 | 2 |

2.项目总预算：2.65万元。

3.采购需求明细表

| 序号 | 需求明细 |
| --- | --- |
| 1 | ★保证本次招标主要监控设备能与我院电商采购的华为(HUAWEI) S1700-16G 机架式非网管型交换机及惠普(HP)商用办公显示器宽屏 N246V 23.8寸宽屏16:9 LED背光IPS液晶显示器设备无缝对接与兼容。 |

4. 供应商基本要求:

（1）★供应商必须承诺保守服务中获得的商业秘密；不与被服务项目的潜在供应商或潜在供应商有利益关联的社会机构有利益关系（以供应商出具的承诺函为准）。

（2）供应商应根据服务项目的具体情况，按合同约定，配备满足服务工作需要的有相应资质的人员，并制订相应的工作计划，妥善使用采购人所提供的设施。

（3）供应商应遵守相应的工作制度，保证服务工作有序的进行。

（4）供应商应指派专人负责该项目的服务工作，服务期内不得随意调换。

（5）供应商的活动应符合国家现行的法律和行业规范。

（6）供应商应对在服务过程中所涉及的有关项目的一切资料严格保密。

四、采购项目商务要求

（一）服务要求：供应商须根据采购人的要求完成以下服务，主要内容包括但不限于此。

（二）报价要求：供应商应根据项目服务内容报出一次不得更改的价格，该报价应包括人工费、交通费、差旅费、食宿费、外勤补贴、管理费、各项税费等费用。

（三）时间要求：项目需在合同签订后30日内完成。

（四）售后服务要求：免费培训使用独立谈话室监控系统设备，质保期为1年，在质保期内，免费上门维修维护。

（五）资料转移保密要求：

1.供应商应在项目完成时，将本项目所有相关的资料汇集成册交付采购人。

2.所有的文件要求用中文书写或有完整的中文注释。

3.供应商应在中标后与采购人签订保密协议，承诺不将任何涉及本项目的信息向外界泄露，该保密义务在合同终止后继续有效。

五、付款方式

在项目竣工验收后的1个月内，以银行转帐方式支付合同总金额的95%，其余5%在质保期满后支付。